建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：           揭阳理工学院首期工程项目

建设单位（盖章）：      揭阳市粤东新城城市建设局

编制日期：2019年12月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

#### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 揭阳理工学院首期工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 揭阳市粤东新城城市建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  |  | 联系人 |  | 林鹏展 |  |  |
| 通讯地址 | 广东省揭阳市惠来县南环二路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15812484850 |  | 传 真 |  | -- |  | 邮政编码 |  | 515200 |
| 建设地点 | 揭阳市惠来县滨海新区粤东新城 （地理位置：北纬22°58′51.49″，东经116°19′17.3″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | P8341 普通高等教育 |  |
| 占地面积（平方米） | 637333 |  |  | 建筑面积（平方米） |  |  |  | 200000 |  |
| 总投资 （万元） | 100000 | 其中：环保投 资（万元） |  | 135 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 0.14% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2023年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 根据“一核一带一区”功能定位，以区域均衡为目标，构建以功能区为引领的省级财政转移支付制度。支持东西两翼地区和北部生态发展区的省级高新区、省级产业转移工业园区建设，深入推进产业共建，非珠三角地区企业转移落户省级产业转移工业园区比照享受产业共建财政扶持政策。 目前，广东省政府加大省对重大产业布局的统筹力度，推动重大产业、战略性新兴产业布局到东西两翼沿海地区。培育一批千亿元级产业集群，打造世界级沿海产业带。支持揭阳大南海石化区、培育壮大粤东生物医药、石化等重大产业集群。在粤东建设临港重型装备和海上风电运维、科研及整机组装基地。加快东西两翼地区产业与珠江东岸高端电子信息制造产业带、珠江西岸先进装备制造产业带联动发展。 为实现以上广东省“一核一带一区”区域协调发展的战略目标，促进教育与经济社会协调发展。按照教育资源协调发展的要求，根据全省经济社会发展总体规划，坚持适度超前的原则，提出揭阳理工建校及其长期发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，本项目属于《建设项目环境保护分类管理名录》四十、113学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院中“建筑面积5万平方米及以上，有实验室的学校”，需编制环境影响报告表。建设单位委托深圳环新生态技术有限公司进行环境影响评价工作。接受业主委托后，我司对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查和资料收集工作，并依据项目特性编制了本环境影响评价报告表。 二、项目概况 1.项目基本情况 项目名称：揭阳理工学院首期工程项目 建设单位：揭阳市粤东新城城市建设局 建设性质：新建 建设地点：揭阳市惠来县滨海新区粤东新城 2.项目周边环境 项目位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城。项目所在地东面为省道235，南、北、西面均为山地。 3.建设规模及内容 揭阳理工学院首期工程项目属于新建项目。项目位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城。学校首期规划设置建设8个教学主体学院和1个工业研究院。8个主体学院为材料与能源工程学院、人工智能与计算机学院、智能制造学院、化学化工与生物环境学院、土木交通与海洋工程学院、艺术设计学院、工商学院（人文社会科学学院，含马克思主义学院）、基础工程技术学院。 项目主要经济技术指标见表1-1，工程组成见表1-2。 表1-1 项目建设经济技术指标表 指标名称; 内容; 数量; 单位. 建设规模; 首期总建筑面积; 217630; 平方米. 建筑高度; ≤40; 米. 容积率; 0.4. 建筑密度; 12.7; %. 绿地率; 35.4; %. 层数; 2-11; 层. 首期车位配置; 600; 个. 表1-2 项目工程组成及主要环境问题 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 公共教学楼; 总建筑面积14750m2. 院系教学实验用房; 总建筑面积37150m2. 图书馆; 总建筑面积31000m2. 室内体育用房; 总建筑面积15600m2. 校行政办公用房; 总建筑面积4000m2. 院系及教师办公用房; 总建筑面积6550m2. 师生活动用房; 总建筑面积2000m2. 会堂; 总建筑面积4800m2. 学生宿舍; 总建筑面积50000m2. 食堂; 总建筑面积6500m2. 单身教师公寓; 总建筑面积4080m2. 后勤及附属用房; 总建筑面积9700m2. 大学生活动中心及创新创业用房; 总建筑面积15000m2. 学术交流中心; 总建筑面积15000m2. 公用辅助工程; 给水; 由市政给水管网直接供给. 排水; 排入市政管网进入神泉污水处理厂集中处理. 供电; 由市政供电. 消防; 充分利用学校的车行通道和步行通道作为消防通道，间隔不大于220米，消防栓间距不大于50米。. 绿化; 学校绿化率为35.4%. 环保工程; 水污染防治措施; 学校内采取雨污分流制，截水沟后排入雨水管网，食堂含油废水经隔油池处理、化学实验室废水集中收集后经预处理后再和其它生活污水一起经每栋楼下设置1-2个化粪池(每个容积15m3)处理后接千世头路市政污水管网进入下神泉污水处理厂。. 废气处理; 食堂油烟：经油烟净化器处理后经烟囱排放. 恶臭：垃圾收集房日产日清，并做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带. 汽车尾气：采用加强自然通风和多种植绿化等措施。. 实验室废气：废气经排风机排到屋顶. 固体废物; 生活垃圾：由环卫部门统一收集处理. 餐厨垃圾：按照相关规定进行收集和处置. 危险废物：交由有资质的单位处理处置. 噪声; 采用多个低音喇叭。风机等产生噪声的设备应采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，车辆出入口设置禁鸣标志. 4.项目主要实验试剂 院系教学实验用房为教学性质的跨学科化学、生物实验室，实验室使用试剂见下表。项目主要实验试剂见下表： 表1-3 主要实验试剂一览表 序号; 原辅料名称; 规格; 年用量; 最大储存量; 储存位置. 1; 硫酸; 500mL/瓶; 30L; 5L; 实验用房的试剂柜. 2; 硝酸; 500mL/瓶; 25L; 5L. 3; 双氧水; 500mL/瓶; 5L; 0.5L. 4; 硫酸钠; 500g/瓶; 2kg; 0.5kg. 5; 磷酸二氢钠; 500g/瓶; 2kg; 0.5kg. 6; 氯化钠; 500g/瓶; 2kg; 0.5kg. 7; 氢氧化钠; 500g/瓶; 24kg; 1kg. 8; 碳酸钠; 500g/瓶; 2kg; 0.5kg. 9; 盐酸; 500mL/瓶; 10L; 2L. 10; 磷酸; 500mL/瓶; 5L; 1L. 11; 硫酸亚铁; 500g/瓶; 1kg; 0.5kg. 12; 三氯化铁; 500g/瓶; 1kg; 0.5kg. 13; 硝酸铁; 500g/瓶; 1kg; 0.5kg. 表1-4 实验室试剂理化性质 序号; 名称; 性质. 1; 硫酸; 纯品为无色透明液体，无臭，CAS 号7664-93-9，熔点3-10℃，蒸气压0.13KPa，沸点315-338℃，相对密度（水=1）为1.83。. 2; 硝酸; 熔点-42℃；沸点122℃；水溶性：易溶于水，密度1.42g·cm-3（质量分数为69.2%），外观：纯硝酸为无色液体。. 3; 双氧水; 熔点-0.43℃，沸点158 ℃，水溶性：互溶，密度：1.13g/mL（20℃），外观：蓝色黏稠状液体（水溶液通常为无色透明液体）。. 4; 硫酸钠; 白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，密度2.68，熔点884℃，沸点1404℃. 5; 磷酸二氢钠; 无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸. 6; 氯化钠; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，食盐. 7; 氢氧化钠; 无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点318.4℃。沸点1390℃. 8; 碳酸钠; 白色无气味的粉末或颗粒，密度2.532g/cm3. 9; 盐酸; 无色至淡黄色清澈液体，不可燃，有腐蚀性. 10; 磷酸; 无机中强酸，白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体. 11; 硫酸亚铁; 外观与性状：浅蓝绿色单斜晶体；熔点（℃）：64（失去3 个结晶水）；相对密度（水=1）：1.897（15℃）；分子式及分子量：FeSO4·7H2O（278.03）FeSO4（152）；溶解性：溶于水、甘油，不溶于乙醇。. 12; 三氯化铁; 熔点306℃，沸点315℃，水溶性：易溶于水，密度2.90g/cm3，外观：棕黑色结晶. 13; 硝酸铁; 性状：无色或淡紫色的单斜结晶，易潮解。熔点（℃）：47.2 沸点（℃）：125（分解），相对密度（水=1）：1.68，溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮。. 5.教学制度和师生人数 - 教学制度 除节假日，本项目教学天数为200天。 - 师生人数 本项目学生人数约为5000人，教职工约为280人，共计5280人。 6.公用和配套工程 （1）给水 本项目用水统一由市政供水管网统一供给。 ①生活用水 建设项目运营后学生和教职工人数约为5280人。除去节假日，年平均在校日200天。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），高等院校生活用水量取250L/人·d（有住宿）；部分教职工住宿，住宿约100人，教职工生活用水量取250L/人·d（有住宿）、100L/人·d（无住宿）；则生活用水量为1293m3/d（258600m3/a）。 ②实验用水 建设项目化学实验主要包括酸碱中和反应、氧气制取等简单实验，不涉及重金属等有毒有害物质。根据类比调查其用水量为3m3/d（600m3/a）。 ③食堂用水 建设项目运营期总人数为5280人，学校负责学生及教职工的一日三餐，依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (2009年版），餐饮业职工用水量标准为20～25L/人·d，本次评价按照25L/人·次算，住宿的学生及教职工按每天3餐计，共5100人在校住宿，其余按每天1餐计，则食堂就餐师生约15480人次/天，则餐饮用水为387m3/d(77400m3/a)。 ④绿化用水 本项目绿化面积为225616m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），本项目绿化用水标准按1.1L/m2.d计算，绿化用水灌溉天数按100d/a计，则用水量为248m3/d（24818m3/a），全部被土壤吸收或蒸发，排水量为0。 表1-5 项目给排水一览表 单位：m3/d 项目; 年用水量; 年损耗水量; 年排水量; 最终去向. 生活用水; 1293; 129.3; 1163.7; 神泉污水处理厂. 实验用水; 3; 0; 3. 食堂用水; 387; 38.7; 348.3. 绿化用水; 248; 248; 0; 蒸发或土壤吸收. 合计; 1931; 416; 1515; /. 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）排水 项目采用雨、污分流制，雨水经雨水管收集，就近排入市政雨水管网；项目营运期产生的废水包括生活污水、厨房含油污水及实验室废水。厨房含油污水经隔油池处理后与经加药絮凝后的实验室废水及经化粪池预处理后的生活污水，一起经市政污水管网进入神泉污水处理厂进一步处理。 （3）供电 本项目供电由市政供电所供电。 （4）通信条件 本项目所在地通讯和市政通讯网相联，线路畅通，通讯条件满足校内师生使用需求。 7.项目施工计划安排 表1-6 项目施工进度计划表 工程名称; 天数（天）. 施工准备及测量放线; 30. 基础施工; 120. 主体结构工程; 150. 砌体及抹灰施工; 160. 内外装饰装修; 150. 清理施工; 30. 总工期; 640. 8.项目选址合理性分析 本项目位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城，根据现场勘查，项目所在地东面为省道235，南、北、西面均为山地。 建设地不在饮用水源保护区和生态严格控制区内，根据揭阳市环境保护规划（2007-2020年）文本第三部分生态与功能区划分，本项目不属于严格控制区内，不在生态红线范围内。经查不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类。 项目所在区域均为城镇村建设用地区，或将调整为教育科研用地，为允许建设区。项目选址符合用地规划。 9.产业政策、规划相符性分析 项目建成后作为高等院校。项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业[2008]334号）中的鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，也不属于《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014 年本）》（粤发改产业[2014]210号）中鼓励类、限制类、禁止类。 因此，项目符合国家及地方有关产业政策。 10.“三线一单”相符性分析 “三线一单”，指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单。 生态保护红线：项目所在区域为陆域集约利用区，本项目不属于严格控制区内，不在生态保护红线范围内。 环境质量底线：项目不在大气功能一类区，与环境功能区划不冲突；本项目为学校建设，属于教育科研用地，为1类声环境功能区。项目的建设不会改变该地区的环境质量，能维持地区环境质量，符合功能区环境质量要求。 资源利用上线：项目为学校建设，施工期污染较小，现场资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入清单：本项目为学校建设，所在区域学校建设不在《广东省重点开发区产业准入负面清单（2018年本）》所列的负面清单中。 11.平面布置合理性分析 本项目平面布置主要建有教学楼、体育馆、学生宿舍、食堂、教师公寓等，校区均为硬底化路面。校区布置简洁。项目的平面布置是合理的。 12.与《广东省节约用水办法》相符性分析 根据《广东省节约用水办法》（2017年），建设使用供水工程、公共供水管网等供水单位供应的水，且月均用水量1万立方米以上的非农业用水单位，应当确定为重点用水单位。根据水资源管理责任考核要求和实际需要，地级以上市和县级人民政府水行政主管部门可以将月均用水量不足1万立方米的非农业用水单位确定为重点用水单位。本项目为学校建设，项目年用水量约361418吨，属于重点用水单位。根据《广东省节约用水办法》（2017年）规定，重点用水单位应当加强计划用水管理，建立健全节约用水制度和工作机制，制订节水目标，落实节水措施，按照规定向有管辖权的水行政主管部门报送用水情况。 项目符合《广东省节约用水办法》（2017年）的相关要求。 13.与《广东省2019年土壤污染防治工作方案》相符性分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，本项目不属于化工、冶金、矿山挖掘、农林、水利等对土壤环境产生影响的建设项目。项目为学校建设。项目所在地东面为省道235，南、北、西面均为山地，不属土壤敏感目标。因此，可不开展土壤环境影响评价。项目应做好防渗等措施，严格管理好其他各项环保措施正常运行，不会对周边土壤环境造成影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与项目有关的原有污染情况 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。 2、区域主要环境问题 项目靠近省道235，交通噪声、机动车尾气、道路场尘等对区域环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 揭阳市位于广东省东南部潮汕平原，地跨东经115°36′至116°37′39″，北纬22°53′至23°46′27″。北靠兴梅，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。揭阳是粤东、闽南和赣南的交通枢纽，水陆交通运输便捷。 项目所在地惠来县位于广东省东南部沿海，揭阳市南部。东连汕头市（潮南区），西接汕尾市（陆丰市），南濒南中国海，北接揭阳市（普宁市）。地理坐标为北纬23°07′东经116°29′。东西相距67 公里，南北相距33.5 公里。以县城为中心，东至汕头78 公里，西至广州402公里。 项目位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城，地理位置：北纬22°58′51.49″，东经116°19′17.3″。具体地理位置见附图1。 （二）地形地貌 惠来县背山面海，地势北高南低，倾斜度较大，属海滨丘陵地形。截止到1987 年，惠来县北部山地、丘陵地面积101.55 万亩，占总面积54%，主脉大南山横贯县境北部，最高峰犁头山东海拔822.7 米；中南部多为平原、阶地，面积46.05 万亩，占24.5%；沿海沙滩和塭地，面积21.8 万亩，占11.6%；还有河流、水域等。 惠来县地势北高南低，基本属海滨丘陵地形。大南山脉自西至南横贯县境北部，东南临海。海岸线曲折多湾，岛礁密布。北部为山地，中部、西部为亚岭地带，中南部多为平原台地，沿海为沙滩地。全县土壤的母岩主要是花岗岩和砂页岩。分为6 个土类，12 个亚类，23 个土属，53 个土种。中部冲积平原一般属水稻土，北部丘陵地带一般属红壤或赤壤，东部和西南部地区土壤含沙多，南部滨海区土壤含沙质和盐质。 项目所在地地处南山岭丘陵，属大南山南伸余脉。 （三）气象与气候 惠来县地处低纬度地区，属南亚热带季风气候。据惠来县多年气象资料统计，年均气压1011.7百帕，年均气温21.8摄氏度，年均相对湿度79%，年均降雨量1828.9mm，年均风速2.9m/s，每年2～3月份有不同程度的低湿阴雨天气，4～6月份为汛期，常有暴雨出现，7～9月份为后汛期，常有台风侵袭，秋冬多晴好天气，后半年海面强风较多。 惠来常年盛夏季节以西南风为主，其余月份以东南偏东为盛行风向，海陆风盛行，具有明显的海洋性气候特点。日照时数较长，年均310.5卡/cm2。年平均降雨量1829mm。 降雨量年内分配集中表现为冬春少而夏秋多。常见灾害性天气有寒露风、霜冻、春寒。 每年寒流平均6～7次；春旱频率较大，五、六月多暴雨。 项目所在地属于亚热带气候，受东南亚季风影响明显，且处于低纬度地区，太阳辐射强，日照天数多，平均气温高，夏季盛吹东南风，冬季为北风和偏北风。四季主要特点：春季阴雨天气较多；夏季高温湿热，常带来大雨、暴雨；秋季常有热雷雨、台风雨；冬季寒冷，雨量偏少，霜冻期短。 （四）河流与水文特征 惠来县区域内主要河流有龙江河、罗溪水、雷岭水、盐岭水。 龙江河发源于普宁市的南水凹，向南流入陆丰市的龙潭水库转向东南，于惠来县的溪口村附近汇入源自普宁市的高埔水和崩坎水，三流合一继续奔向东南，于惠来县的钓石支流罗溪水汇入，并在金东洲处雷岭水及盐岭水支流汇入后由神泉港出南海。龙江河集水面积1631km2，河流全长88km，河道平均比降0.00113。龙江流域内邦庄拦河以上已建有大（二）型的龙潭水库一宗，中型水库两宗（巷口和尖官陂水库），水库总控制集雨面积230.8km2。1977 年龙江下游实施改河方案，从龙江下游的赤吟开挖长5km的新河道向南偏东直出南海。河道整治后，龙江出海河段比原河道缩短6km，集水面积缩小467km2。改河后的龙江（新出河口以上）集水面积1164km2，河流全长82km，河道平均比降0.00121。原赤吟以下旧河道的支流罗溪水、盐岭水及雷岭水成为独流入海的河流。 罗溪水发源于惠来县的园坪山，集水面积199.9km2，河长50.17km，河道比降0.00345。流域内已建有大（二）型水库——石榴潭水库一座，中型水库一座，小型水库3座。其中石榴潭水库控制集雨面积127.7km2，占流域面积的64.8%。 雷岭水又名东福水，发源于潮阳市的马鞍山，在惠来县安拦桥汇入盐岭水后流入神泉港。雷岭水（含盐岭水）集水面积218.40km2，平均坡降0.00037，建有中型水库——蜈蚣岭水库，水库控制集雨35.44km2。蜈蚣岭水库是惠来县中部地区的重要水利骨干工程，对处于其下游的惠城区、东陇、华湖、神泉四镇具有较大的灌溉、防洪效益。 盐岭水是雷岭水的主要支流，发源于盐岭山顶。盐岭水各支流汇合于水尾潭后环惠城西南流经东陇洋至赤洲安澜桥与雷岭水汇合。赤洲水闸闸址（盐岭水与雷岭水汇合口上游200m）以上集雨面积82.53km2，河流长度22.75km，河流比降0.00547。盐岭水上游有1座中型水库（蜈蚣岭水库）、2座小（一）型水库（鸡心屿水库和虎头岩水库）、3座小（二）型水库（水流仙水库、小溪水库和风径水库）。这些水库所汇集的水量供给下游当地灌溉、养殖，最终汇入赤洲水闸，然后流经200m与雷岭水汇合，再流经2.3km与龙江老河道汇合。 （五）自然资源 惠来县资源丰富，已探明的矿产资源有20多种，其中花岗岩约占80%，沉积岩约占18%。矿产资源种类较少，全县辖区范围内，矿产18 种，其中金属矿有金、银、铜、锡、铝、锌、钨、钴、铬镍、钛铁矿、锆英石；非金属矿有黄铁矿、毒砂矿、高岭土、花岗岩、饰面花岗岩；能源矿有煤、泥炭。惠来县土地资源丰富，2014年全县土地总面积187.6507 万亩（1251.0045km2）。惠来县冲积平原均属沃土地带，北部丘陵一般属红壤或赤红壤。 惠来县海域底栖生物种类呈现明显的亚热带沿岸种群区系特征，以适应高盐性种及广盐性广布种为主。种类组成以软体动物和甲壳类为主。全县海域出现53 科81种，其中有：环节动物、螠虫动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物、鱼类等。鱼类已知有680多种，其中经济价值较高有100多种。 惠来县主要有石斑鱼、鳗鱼、鲈鱼、马鲛鱼、乌贼、鱿鱼、金枪鱼、鲨鱼、银鱼等。贝壳类有经济价值较高的鲍鱼、海胆、响螺、西施舌、牡蛎、蚶、日月蚝、花蛤、等。海藻类以紫菜、赤菜、海带产量居多，并为县名优特产。2014 年，全县森林覆盖率53.1%，水果种植面积37.35 万亩，水果品种有33类120 多种，盛产荔枝、龙眼等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化等)： （一）区位概况 惠来县位于广东省东南部沿海，揭阳市南部，地理位置处于北回线以南，东经115°54′55″～116°34′10″，北纬22°53′30″～23°11′10″之间，东西相距67 公里，南北相距33.5公里。 惠来县东连汕头市潮阳区，西接汕尾市陆丰市，北邻普宁市，南濒南海，海岸线全长109.5 公里，是揭阳市唯一的沿海县和海上交通门户，县内神泉港西距香港125 海里，东距汕头60 海里，南距台湾高雄市则为216 海里。 惠来县土地总面积1251 平方公里，含揭阳大南海石化工业区（以下简称“大南海石化工业区”）、揭阳市大南山华侨管理区（以下简称“大南山侨区”），全县包括惠城镇、华湖镇、仙庵镇、靖海镇、周田镇、前詹镇、神泉镇、东陇镇、岐石镇、隆江镇、溪西镇、鳌江镇、东港镇、葵潭镇、东埔农场、葵潭农场、青坑林场、南海农林场以及大南山侨区，共14 个建制镇、2 个农场、2 个林场和1 个侨区。 惠来县属南亚热带季风气候，冷季受东、北季风控制，暖季受西南季风影响，海陆风盛行，具有明显的海洋性气候特点。惠来县地势自北向南倾斜，北部为大南山麓，低山、丘陵绵延连片；中南部为平原台地，河谷、平原相间分布；东部与西部为大南山支脉伸向海岸，丘陵起伏；南部沿海多平原、阶地，地形复杂多样。 （二）社会经济概况 惠来县是揭阳市辖县之一，位于广东省东部，地处大南山南麓，枕山面海。东连汕头市潮阳区，西接汕尾市陆丰县，北临普宁市和汕头市潮南区，南濒南海。以县治惠城为中心，东经潮阳区至汕头市78公里，西经惠州市至广州402公里，西南从惠城南面7.5公里处的神泉港跨海至香港137 海里。全县陆地面积1253平方公里。其中，山地、丘陵地101.55万亩，平原、阶地46.05万亩，沙滩11.46万亩，塭地10.34万亩，还有河流、水域等。海岸线长109.5 公里，较大商渔港4个，近海渔场5400平方公里，有岛屿一个，明、暗礁石195 处。国道324 线、省道337 线和国道101 线均贯穿全境。一大批“三资”企业和乡镇企业竞相发展；农业深度开发形势喜人，一批商品基地正在迅速形成，为昔日的“鱼米之乡”增添了新的色彩。惠来县四季常绿，热带成分较大。主要经济作物有荔枝、柑橘、龙眼、笋竹等。矿产资源丰富，主要有锡矿、铅锌矿、钛铁矿、毒砂矿、锆英石、钨矿、铁矿、硫铁矿、煤矿、高岭土矿、花岗石矿、钾长石矿、石英矿、坭炭土矿等14 种。惠来县南濒南海，有相当丰富的海产品，特别深受消费者欢迎。 （1）工业发展 2018年，全县完成工业总产值708.98 亿元，比上年同期增长7.3%。其中：规模以上工业总产值650.02 亿元，比上年同期增长8.3%，规模以上工业增加值121.29 亿元，同比增长4.6%。 （2）农业生产 惠来县农业基础地位进一步巩固，农村经济得到全面发展，生产条件继续改善。2018年，全县完成农林牧渔现价总产值75.30 亿元，比上年增长5.1％。全年肉类总产量4.77万吨，水产品总产量8.37 万吨，其中海洋捕捞产量5.29 万吨。农村经济全面发展。2018年，全县农村经济总收入120.02 亿元，比上年增长4.56％，农民人均纯收入8082元，增长4.95％。 （3）教育事业 2018年惠来县投入1.7亿元，改进校舍186所，建筑面积8.5万平方米；招录教师282名，全县参加高考人数4850人，上本科线2372人，上线率48.99%，居揭阳市各县第一位。 （4）科技创新 2018年惠来县申报各类科技计划项目5 项，其中获省级立项科技项目1项、专利申请量364件，专利授权量242件。 （5）文化旅游 惠来八景”闻名遐迩，有“百花领袖”，“海角甘泉”等，神泉的“海市蜃楼”与山东蓬莱齐名。人文景观丰富，有22 处文化古迹列为省、县级重点文物保护单位。佛教活动历史悠久，有唐代高僧大颠潜修的虎头岩寺、清初宋禅祖师坐禅的永福寺以及西天佛寺等。 沿海景点有海蚀崖、海蚀柱、海滩等，其中靖海湾东部的“客鸟尾石笋区”更以突兀新奇著称。滨海旅游业初具规模。有占地面积360公顷，集植物观赏、高尔夫球场、海滨度假村、潮汕民俗文化村于一体的粤东金海湾植物园。此外，也有南海、靖海等地的海滨度假村。惠来县内名胜古迹多处，主要有龙泉山庄风景区、百花尖风景区、黄光山风景区、铭湖岩、仙井岩、清水岩、神泉的海角甘泉、海市蜃楼，惠城东栅永福寺（活佛宋禅祖师潜修圆寂之地）、隆江岗前村的惠来宋大峰祖师等。

#### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1： 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 类别. 1; 水环境功能区; 近岸海域神泉港区，属于II类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的II类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属于二类区，执行《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。. 3; 声环境功能区; 项目所在区域属于1类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城镇污水处理厂集污范围; 是. 1、地表水环境质量现状 本项目污（废）水进入神泉污水处理厂处理，处理达标后外排神泉港区，根据揭阳市生态环境局于2019年4月9日发布的《揭阳市环境质量报告书 （二O一八年度公众版）》可知，2018年揭阳市近岸海域水质较好，水质状况与上年基本持平。神泉港区二类功能区符合《海水水质标准》（GB3097-1997）Ⅱ类水质，水质状况均为优，各项目年均值及监测值均达标。 2、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境质量报告书（二O一七年度公众版）》，2017年揭阳市属于达标区。 距离项目最近的新兴子站2017年基本污染物的质量现状见下表，具体见下表3-2。 表3-2 揭阳市新兴子站基本污染物环境质量现状统计表 污染物; 年平价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14.8; 60; 24.7; 达标. NO2; 25.2; 40; 63; 达标. PM2.5; 31.5; 35; 90; 超标. PM10; 52.9; 70; 75.6; 超标. CO日均值95%位数值; 1350; 4000; 33.75; 达标. O3日最大8小时值90%位数值; 146; 160; 91.25; 达标. 3、声环境现状 （1）监测布点：在厂区东、南、西、北四个厂界外1m处各布设1个噪声监测点。 （2）监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。 （3）监测频率：进行一期监测，监测2天（2019年6月14日、15日），分昼（上午9:00-10:00）、夜（凌晨3:00-4:00）两个时段进行。 （4）监测结果：声环境质量现状监测统计结果列于表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测统计结果 单位：dB(A) 监测 因子; 监测点位; 检测时间; 检测结果; 标准限值. 等效连续（A） 声级; N1：场地东侧场界外1m处; 昼间; 70. 夜间; 55. N2：场地南侧场界外1m处; 昼间; 55. 夜间; 45. N3：场地西侧场界外1m处; 昼间; 55. 夜间; 45. N4：场地北侧场界外1m处; 昼间; 55. 夜间; 45. 评价标准; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类、4a类（东面临235省道）标准. 由表3-3数据可见，项目厂址周围声环境等效连续A声级值昼间、夜间分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类（东面临235省道）区标准，表明厂址周围声环境状况满足其功能区划的要求。 4、生态环境现状 据实地调查，本项目区域内生态环境现状总结如下： 项目调查区域没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标，项目调查区域未发现大型的或受国家和广东省保护的野生动植物种类，评价区也不是野生生物物种主要栖息地，不属于生态严控区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：环境空气保护目标是评价区内的环境空气质量达到该区的环境空气功能标准，保持周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求及其2018年修改单要求； 2、水环境保护目标：使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保证神泉港区水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的II类标准要求； 3、声环境保护目标：项目所在地声环境属于1类、4a类（东面临235省道）区域，保护周边环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、4a类（东面临235省道）标准要求。 4、主要保护的目标见表3-4，环境保护目标分布图见附图3。 表3-4 项目主要环境敏感点分布一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 蔗埔村; 116.326; 22.988; 居住区; 约98户，298人; 二类区; N; 483. 神泉镇; 116.314; 22.972; 居住区; 约123户，375人; SW; 518. 排埔; 116.336; 22.983; 居住区; 约81户，247人; E; 896. 地表水; 雷岭水; /; /; 河流; 水质; III类; W; 2236. 神泉港区; /; /; 近岸 海域; 水质; II类; S; 1549. 噪声; 南、西、北 厂界; /; /; /; /; 1类区; 四周; 1. 东厂界; /; /; /; /; 4a类区; 四周; 1.

#### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单； 2、水环境质量：执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的II类水质标准的要求； 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、4a类（东面临235省道）标准要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 施工期扬尘执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；即：颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/m3。 恶臭厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建的排放浓度限值。 表4-1 恶臭污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（无量纲）. 臭气浓度; 20. 汽车尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中无组织排放监控浓度限值。 表4-2 汽车尾气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 氮氧化物; 0.12. 一氧化碳; 8. 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）。 表4-3 油烟废气排放标准 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 油烟; 2.0. 发电机废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的二级标准排放限值。 表4-4 发电机废气排放标准 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. SO2; 550. NOx; 240. 烟尘; 120. - 施工期水污染物排放执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）经过处理后回用于项目预留用地范围内施工场地洒水降尘。 本项目营运期废水经预处理后进入神泉污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》(GB16297-1996)中的三级标准；神泉污水处理厂集中处理达到（GB18918-2002）一级B标准后排入神泉港区。 - 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类、4a类（东面临235省道）标准的要求。 4、本项目所产生的固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 修改版）中的有关要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、水污染物排放总量控制指标： 项目废水纳入神泉污水处理厂纳污范围，总量在污水厂的总量中调剂，不推荐申请水污染物总量指标。 2、大气污染物排放总量控制指标： 项目营运过程中废气污染主要为少量汽车尾气、实验室废气、厨房油烟废气及发电机废气；由于该区域日常供电稳定，发电机使用频率低，主要为定期的运行维护。根据本项目所产生的污染物的具体情况及特征，无需申请大气污染物总量控制指标。 |

#### 建设项目工程分析

一、工艺流程： 化粪池 项目建设建设内容不涉及工业和其他生产项目，是一个单纯人群集中学校及其配套设施建设工程，项目施工期工艺流程及主要污染源见图5-1，项目运营流程和排污节点具体见图5-2。 施工期工艺流程如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 项目运营期产污环节图： 图5-2 学校运营期产污环节图

二、主要污染工序： （一）施工期 1、废气 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37-1.10; 0.3l-0.98; 0.21-0.76; 0.18-0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); l(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 根据市场调查，每100m2的建筑修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。项目总建筑面积为217630m2，则共需消耗油漆108.8t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约10.88t。 2、废水 项目施工期间产生的污水主要为施工人员的施工废水、生活污水。 ①施工废水 该废水包括施工机械洗涤水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑等，该废水污染物为SS、石油类，SS浓度较大，但不含其它可溶性有害物质。类比同类项目，施工废水产生量约600m3，污染物浓度SS为600mg/L、石油类10mg/L。 处置措施：施工场内设置处理能力为4m3/d的隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 ②生活污水 生活用水量按100L/人·日、施工人员按200人计，则施工期生活用水量为20m3/d。排放量按用水量的90%，生活污水排放量为18m3/d，施工期共640天，则施工期生活污水排放量为11520m3，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，浓度分别为CODcr 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 220mg/L、氨氮30mg/L，污染物排放量CODcr 4.5kg/d、BOD5 2.7kg/d、SS 3.96kg/d、氨氮0.54kg/d。冲厕污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油处理后，用于周边林地浇灌，不外排。 3、噪声 施工噪声主要为机械噪声、施工车辆噪声。常用的施工机械主要有推土机、装载机、挖掘机、打桩机、空压机、振捣棒等，在作业时将产生机械噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，各类施工机械声级采用工程专家经验获取，具体噪声源强见表5-3。 表5-3 施工机械噪声测试值（单位：dB(A)） 序号; 施工阶段; 设备; 噪声值. 1; 土方; 推土机; 80. 2; 土方; 装载机; 90. 3; 土方; 挖掘机; 80. 4; 打桩; 打桩机; 100. 5; 打桩; 空压机; 95. 6; 结构; 振捣棒; 85. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB(A)。 4、固废 （1）弃土 施工过程中产生的弃土(石)回填于项目地势较低洼处，无剩余弃土产生。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可分为以下几个阶段： ①清理场地阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木、场地原有的固体废物，如废纸、塑料袋等。 ②土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 ③基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。 ④结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的箭镞垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 ⑤装修阶段：包括室外和室内装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为50-60kg/m2，本次评价取55kg/m2，项目总建筑面积217630m2，则施工期产生的建筑垃圾约为11970t。 （3）生活垃圾 按平均施工人数200人计，每人每天0.5kg计算，施工时间为640天，则施工期生活垃圾产生量为64t，集中存放，由环卫部门统一处理。 5、生态影响 本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化。 本项目施工期水土流失主要表现在： （1）损坏了项目区具有水保功能的林草植被。工程建设改变了原地形地貌，破坏植被，施工区容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失。 （2）破坏地表土壤结构。工程施工需破坏原有具有水保功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素影响下极易产生土壤流失。 （3）工程在场地平整过程中形成的边坡及临时堆土会产生大量易于流失的松散土石方，为水土流失的发生提供了物源。 （4）施工中形成了易受降雨径流冲刷的边坡，施工过程中的临时堆土和裸露边坡，将加剧水土流失进程。 本项目基础开挖产生的土方全部用于回填，不产生弃土，渣土与场地内低洼处回填，不向场区外运输，可实现场地内土石方平衡，有利于减少水土流失量和保护项目区生态环境。 （二）运营期 1、大气污染 项目废气主要为备用柴油发电机废气、油烟废气、垃圾中转站臭味、实验室废气、汽车尾气。 （1）备用柴油发电机废气 本项目设有一台500kW备用柴油发电机，以0＃柴油为燃料，每月工作时间不超过8小时，全年工作时间不超过96小时，耗油率为0.221kg/kW•h，则年共耗油6.4t/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，则每年产生的烟气量为127300Nm3。NO2产生系数为3.36（kg/t油）；SO2的产污系数为4（kg/t油），烟尘产污系数为2.2（kg/t油）。经计算，本发电机组产生的污染物为SO2：25.6kg/a，NO2：21.5kg/a，烟尘：14.1kg/a，浓度为SO2：200mg/m3，NO2：168mg/m3，烟尘：110mg/m3。经排烟机通过专用排气烟道引至屋顶高空排放。 由于采用0＃柴油，含硫量较低(约0.2％，燃烧较为完全，所排大气污染物均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （2）食堂油烟废气 餐饮产生的污染物主要为油烟。根据业主提供资料项目内设有35个炉头，一个基准炉头按2000m³/h计，则本项目油烟排风量为70000 m³/h。根据建设方提供的资料，项目食堂可供5280人师生就餐，食用油用量平均按0.03kg/人•天计，则日耗油量为158.4kg/d，年耗油为31.68t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟挥发总量为950.4kg/a。食堂油烟经油烟净化器净化后通过烟囱高于楼顶3米外排，处理后的油烟浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 的标准要求。 根据饮食习惯和学校作息时间，厨房油烟排放时间主要集中在每天的6:30-7:30、11:30-13:30和17:30-19:30三个时间段，排放具有间歇性。油烟排风机及油烟排放管道的安装按《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定进行。具体情况见表5-4。 表5-4 油烟排放一览表 油烟产生量(t/a); 去除率; 油烟排放浓度(mg/m³); 油烟排放量（t/a）. 0.95; ≥90%; 1.36; 0.095. （3）垃圾收集站臭味 本项目设置1处垃圾收集站，位于地块西南角。 在垃圾中转站，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 来自生活垃圾中的有机垃圾所产生的恶臭气体有两种来源；一种是垃圾成分中本身发出的异味，不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，垃圾内含有40-70%有机物，在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。垃圾产生的臭气的成分和含量均较难确定，本环评对其源强作定性分析。据资料调查，臭气中主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质其嗅觉阈值表5-5。 表5-5 恶臭类型及嗅觉阈值 序号; 名称; 特征; 嗅觉阈值. 1; 氨（NH3）; 强烈刺激性气体; 0.028mg/m3. 2; 硫化氢（H2S）; 臭鸡蛋味气体; 0.0076mg/m3. 3; 三甲胺（C3H9N）; 氨和鱼腥味气体; 0.0026mg/m3. 4; 甲硫醇（CH4S）; 特殊臭味气体; 0.00021mg/m3. （4）实验室废气 学校设有物化生实验室，学校实验废气主要来自化学实验室，主要为无机化学，这些实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品(酸碱废气)用量少，故挥发的实验废气产生量极微小。学校化学实验室存在挥发性药品，实验过程产生极少量废气。 （5）汽车尾气 本项目停车场均设置在地面，共有停车位600个。汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在空档时，THC和CO浓度最高，低速时THC和CO浓度较高，高速时NO2浓度最高，THC和CO浓度较低。汽车进出校园时，均为低速行驶，因此THC和CO的排放量较大。本项目的泊车位以最大泊车位600辆计，每个泊车位每天周转以2次计，每次周转以5min计。根据北京市环境科学研究院对地下车库空气质量调查测试，单车排放因子为NOx0.014g/min，CO 0.480g/min、THC0.207g/min。则可估算出本项目停车场汽车尾气污染物最大排放量为：NOx 0.02t/a；CO 0.69t/a；THC 0.298t/a。 2、水污染源 项目主要水污染来源于学生以及教职工的生活污水、实验废水、厨房含油污水。 （1）生活污水 根据水平衡可知，生活用水量为1293m3/d（258600m3/a），排污系数取0.9，则生活污水产生量为1163.7m3/d（232740m3/a），浓度分别为CODcr 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 220mg/L、氨氮30mg/L。经化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理。 （2）厨房含油污水 根据水平衡，厨房含油污水的排放量为348.3m3/d（69660m3/a），其废水中含有COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油 100mg/L等污染物。经隔油池+化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理。 （3）实验室废水 实验废水主要来自学校实验楼化学实验室演示实验废水及仪器冲洗废水。实验室废水主要为酸性废水以及其他的碱类废水，其用水量为3m3/d，实验室废水按全部排放计，则实验室废水产生量为3m3/d（600m3/a），主要污染物为pH 2-12、CODcr 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 20mg/L。 项目运营期生活污水、厨房含油污水及实验废水综合排放情况见下表。 表5-6 项目运营期废水排放情况 污染源; 污染名称; 污染物产生情况; 治理 方式; 处理后的排放情况. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水(232740m³/a); CODCr; 250; 58.19; 化粪池; 187.5; 43.64. BOD5; 150; 34.91; 127.5; 29.67. SS; 220; 51.20; 88; 20.48. 氨氮; 30; 6.98; 29.1; 6.77. 厨房含油污水 (39660m³/a); CODCr; 500; 19.83; 隔油池 + 化粪池; 375; 14.87. BOD5; 250; 9.92; 212.5; 8.43. SS; 350; 13.88; 140; 5.55. 氨氮; 25; 0.99; 24.25; 0.96. 动植物油; 100; 3.97; 30; 1.19. 实验室废水(600m³/a); PH; 2-12; /; 中和; 6~9; /. CODCr; 500; 0.3; 500; 0.3. BOD5; 250; 0.15; 250; 0.15. SS; 400; 0.24; 400; 0.24. 氨氮; 20; 0.012; 20; 0.012. 综合废水 (303000m³/a); PH; 5~10; /; /; 6~9; /. CODCr; 258.47; 78.32; 194.10; 58.81. BOD5; 148.44; 44.98; 126.24; 38.25. SS; 215.59; 65.32; 86.71; 26.27. 氨氮; 26.36; 7.99; 25.57; 7.75. 动植物油; 13.09; 3.97; 3.93; 1.19. 3、噪声污染源 项目噪声主要来源于进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和厨房油烟机、排风机等设备噪声，噪声在65～78dB(A)之间。 4、固体废物 建设项目运营期固废为生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池产生的废油脂和实验室固废。 （1）生活垃圾 首期工程项目共有师生5280人，按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，年工作日200天，则生活垃圾的产生量为528t/a，生活垃圾由校内垃圾桶收集，由校内环卫人员送至垃圾收集站压缩处理，由环卫部门统一收集外运处理。 （2）餐厨垃圾 建设项目食堂就餐人次按15480次/d，根据《餐厨垃圾处理技术规范》人均垃圾日产生量为0.1kg/人·次，年工作日200天，则餐厨垃圾的产生量为309.6t/a。餐厨垃圾属于《广东省严控废物名录》（2009 年版）编号HY05严控废物。学院拟在食堂处设置专用的餐厨垃圾收集容器，餐厨垃圾产生后进行集中堆放，收集后交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理，不得擅自排放、倾倒。 （3）废油脂 食堂含油废水隔油池和除油烟机产生的废油脂约为25t/a，废油脂和厨余垃圾均属于《广东省严控废物名录》（2009 年版）编号HY05严控废物。学院拟在食堂处设置专用的废油脂收集容器，废油脂等产生后进行集中堆放，收集后交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理，不得擅自排放、倾倒。 （4）实验室垃圾 实验垃圾分为一般固废及危险废物。 实验室固废主要是检验过程产生的废酸、废碱及废包装容器等。其中废酸、废碱属于危险废物，危废编号分别为：HW34（代码900-349-34）、HW35（代码900-399-35），废包装容器属于一般固废。根据类比同类型实验室实验固废资料可知，其废酸、废碱、废包装容器产生量分别为0.05t/a、0.05t/a、0.08t/a。实验固废需分类收集，废包装容器交由供应商回收利用，废酸、废碱等危险固废，定期交由有危废处置资质的单位进行处理。实验室产生的废液应统一收集，废液应根据其化学特性，选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期交由环境保护主管部门认可的有危废处置资质的单位处理。 实验室中贮存的化学药品，根据《危险化学品安全管理条例》规定，使用特定的装置存储，药品容器上应有标签，所有标签均应写明药品的类型、名称、纯度等级、数量及购入日期，标签应保持字迹清晰。确保药品容器的密闭性。各类药品严禁混放。保证容器的完整，防止出现散溢、渗出现象，造成二次污染。药品库房要有良好的通风换气。实验固废需分类收集，废包装容器交由供应商回收利用。 （6）医疗固废 根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《医疗机构基本标准》（试行）要求，项目为寄宿制学校应设置卫生室（医务室），学校医务室位于超市第二层，承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制，学校卫生日常检查，并为学校师生提供必要的医疗服务。根据一中现有医务室日常工作调查，医务室主要为学生提供配药、打针、挂点滴（较少）等服务，不设手术室、化验室等，医疗废物产生量较少，产生量约为0.5t/a。委托有资质的单位统一处理。 表5-7 项目固体废物排放情况 固体废物; 产生量（t/a）; 固废类别; 处理去向. 废酸; 0.05; 危险废物（HW34）; 委托有资质的单位统一处理. 废碱; 0.05; 危险废物（HW35）. 废油脂; 25; 危险废物（HW09）; 交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理. 废包装容器; 0.08; 一般废物; 交由供应商回收利用. 生活垃圾; 528; 一般废物; 环卫部门逐日清运集中处理. 餐厨垃圾; 309.6; 一般废物; 食堂的餐余垃圾应按照相关规定进行收集和处置. 医疗固废; 0.5; 危险废物（HW01）; 委托有资质的单位统一处理.

#### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  |  |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 污染 物 | 工地 | 扬尘 | 少量（无组织排放） |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程机械尾气 | CO THC NOx | 少量（无组织排放） |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰废气 | 甲苯 二甲苯 | 10.88t（无组织排放） |  |  |  | 10.88t（无组织排放） |  |
|  | 水污 染物 | 生活污水 （11520t） | CODcr | 250mg/L |  |  | 2.88t | 0（回用，不外排） |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L |  |  | 1.73t |  |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L |  |  | 2.53t |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L |  |  | 0.35t |  |  |
|  |  | 施工废水 （600t） | SS | 600mg/L |  |  | 0.36t | 0（回用，不外排） |  |
|  |  |  | 石油类 | 10mg/L |  |  | 0.006t |  |  |
|  | 固体 废物 | 建筑垃圾 |  | 11970t |  |  |  | 0（填埋处理） |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 64t |  |  |  | 0（由环卫部门清运处置） |  |
|  | 噪声 | 机械噪声、施工车辆噪声，噪声源强约80~100dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气 污染 物 | 实验室 | 无机废气 | 少量（无组织排放） |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 少量（无组织排放） |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 13.6mg/m³ | 0.95t/a |  |  | 1.36mg/m³ | 0.095t/a |
|  |  | 垃圾收集房 | 恶臭 | 少量（无组织排放） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机 | 烟气量 | 127300m3/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | 200mg/m³ |  | 25.6kg/a |  | 200mg/m³ | 25.6kg/a |
|  |  |  | NO2 | 168mg/m³ |  | 21.5kg/a |  | 168mg/m³ | 21.5kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 110mg/m³ |  | 14.1kg/a |  | 110mg/m³ | 14.1kg/a |
|  | 水污 染物 | 生活污水(232740m³/a) | CODCr | 250mg/L |  |  | 58.19t/a | 187.5mg/L | 43.64t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L |  |  | 34.91t/a | 127.5mg/L | 29.67t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L |  |  | 51.20t/a | 88mg/L | 20.48t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L |  |  | 6.98t/a | 29.1mg/L | 6.77t/a |
|  |  | 厨房含油污水 (39660m³/a) | CODCr | 500mg/L |  |  | 19.83t/a | 375mg/L | 14.87t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L |  |  | 9.92t/a | 212.5mg/L | 8.43t/a |
|  |  |  | SS | 350mg/L |  |  | 13.88t/a | 140mg/L | 5.55t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L |  |  | 0.99t/a | 24.25mg/L | 0.96t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 100mg/L |  |  | 3.97t/a | 30mg/L | 1.19t/a |
|  |  | 实验室废水（600m³/a） | PH | 2-12 |  |  | / | 6~9 | / |
|  |  |  | CODCr | 500mg/L |  |  | 0.3t/a | 500mg/L | 0.3t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L |  |  | 0.15t/a | 250mg/L | 0.15t/a |
|  |  |  | SS | 400mg/L |  |  | 0.24t/a | 400mg/L | 0.24t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L |  |  | 0.012t/a | 20mg/L | 0.012t/a |
|  | 固体 废物 | 废酸 |  | 0.05t/a |  |  | 委托有资质的单位统一处理 |  | 无害化 |
|  |  | 废碱 |  | 0.05t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 废油脂 |  | 25t/a |  |  | 交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理 |  |  |
|  |  | 废包装容器 |  | 0.08t/a |  |  | 交由供应商回收利用 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 528t/a |  |  | 环卫部门逐日清运集中处理 |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 309.6t/a |  |  | 食堂的餐余垃圾应按照相关规定进行收集和处置 |  |  |
|  |  | 医疗固废 |  | 0.5t/a |  |  | 委托有资质的单位统一处理 |  |  |
|  | 噪声 | 进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和厨房油烟机、排风机等设备噪声，噪声在65～78dB(A)之间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目建设地址位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城。项目所在区域附近无环境敏感目标，无各类保护动植物。本项目拟采取绿化等恢复措施，绿化面积约225616 m2，对项目区生态环境有一定的改善和补偿作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，主要体现在施工期的废气、废水、噪声和固体废物等方面。 1、施工期大气环境影响分析及污染防治 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOx、CO和HC等大气污染物。 （1）施工期大气环境影响分析 1）扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填，道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①运输扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 20; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②施工扬尘 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人空开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，禁止大风天气作业禾减少建材的露天堆放，保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘，污染环境。 表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 因此建议建设单位采取以下抑尘措施：施工场地洒水抑尘；配置工地细目滞尘防护网；做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。 采取这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 2）燃油机械及运输车辆尾气 运输车辆和施工机械所排放的尾气，运输车辆和施工机械的动力源为柴油，所以产生尾气的主要污染物有CO、THC、NOx、SO2。考虑其排放量不大，对环境敏感点及周边环境空气质量影响范围及程度较小。 3）装饰装修废气 装修使用材料油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等产生的有机废气，其主要污染物包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。装修过程中，较难估计装修材料使用量，在此只作定性分析，一般情况下，刚装修完毕，如不加强室内通风换气，室内空气很难达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的要求。 （2）大气污染防治措施 1）扬尘控制 ①配置工地滞尘防护网、四周设置围档，围栏高度不低于2.5m，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并建议采用商品混凝土和预拌砂浆。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害。 ②在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，在工地内设置相应的车辆冲洗设施（位于南侧，容积为15m3）和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布遮盖等措施。弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ④运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出，建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 ⑤按规定使用商品混凝土。 ⑥加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。 ⑦合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。 ⑧施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。 采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。 2）运输车辆尾气 为减少机械设备运作时产生的燃油尾气，施工机械应首先选用先进环保的柴油，施工车辆应达到相关的汽车废气排放校准，燃油选用含硫量低的0#优质轻柴油。 运土及建筑材料车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 3）装饰装修废气 对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料。外墙装饰时应合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。 建议装修时使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工期水环境影响 施工期间污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工废水。 施工期生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N等。生活污水产生量约为18m3/d，冲厕污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油处理后，用于周边林地浇灌，不外排，不会对周围环境造成明显影响。 施工废水主要是施工机械洗涤水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑等，该废水污染物为SS、石油类，SS浓度较大，该部分废水先经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。 （2）废水污染防治措施 施工单位可采取的施工期水污染防治措施包括： ①施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。其中，对于施工生活污水，项目施工期施工人员产生的生活污水，经化粪池、隔油池处理后做到全部回用，不外排。 ②加强设备的保养与维修，杜绝设备的“跑、冒、滴、漏”现象； ③对机械设备集中进行清洗、维修和保养等，避免清洗废水在工地上随意排放；并设置隔油池进行隔油处置。 ④雨天施工机械停用时，应用苫布将机械罩好，避免雨水的冲刷； ⑤在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，减少裸土的暴露时间。 项目施工期废水系暂时性的，对环境的影响也是短暂的，但为了避免上述不良环境影响的发生，建设单位应采取切实可行的措施，严格加强施工期废水的管理，对周边水环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有推土机、装载机、挖掘机、打桩机、空压机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 （1）施工噪声预测模式 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级； LA（r0）—参考位置r0处的A声级； r —参考点与声源之间的距离； r0 —预测点与声源之间的距离； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 Leq总＝10lg(i=1n100.1Leqi) （2）预测结果 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 1）施工期单台机械设备噪声预测值 具体预测值见表7-4。 表7-4 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 73; 67; 61; 55; 51.4; 47; 43.5; 41; 37.4; 34.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 73; 67; 61; 55; 51.4; 47; 43.5; 41; 37.4; 34.9. 打桩机; 93; 87; 81; 75; 71.4; 67; 63.5; 61; 57.4; 54.9. 空压机; 88; 82; 76; 70; 66.4; 62; 58.5; 56; 52.4; 49.9. 振捣棒; 78; 72; 66; 60; 56.4; 52; 48.5; 46; 42.4; 39.9. 2）施工期多台机械设备噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表7-5。 表7-5 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 94.67; 88.67; 82.67; 76.67; 73.07; 68.67; 65.17; 62.67; 59.07; 56.57. 从上表可以看出，施工噪声对距施工场地100m之内的环境影响较大。因此，施工单位应尽可能采取有效的降噪措施，以减轻由施工给周围环境带来的影响。 ①合理安排施工时间和施工机械设备组合，禁止在夜间（晚上22:00-次日凌晨6:00）施工，尽量回避中午午休时间施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ②对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备布置在远离敏感点的地方。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。选择低噪声的机械设备，将各种噪声比较大的机械设备远离敏感地，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要时在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障。 ④该项目在装修阶段，建设方和物业管理部门均必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22：00-6：00）装修施工，防止噪声扰民。 ⑤对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 在采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境影响不大。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类，建筑垃圾主要为建筑废料。 （1）生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑和厨余物等，产生量约0.1t/d，经收集后由当地环卫部门统一运至垃圾处理场卫生填埋，对环境影响不大。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧值小，适于填埋处理。项目建设后期所产生的装修垃圾中含有废油漆、有机溶剂、装修材料的边角废料等，应与其他垃圾分开收集处理。 在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中比重较轻（如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。 在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙可能堵塞下水管涵、污染附近水体等。这种影响将比较现实和经常，因而应引起足够重视。 为减小固体废物对周围环境的影响，需采取以下防治措施： ①对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域，全部清运到渣土、余泥堆放场。 ②废油漆、废涂料及其内包装物等，必须与其他垃圾分开收集，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 ③施工人员生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 采取以上措施后，施工期固体废物对周边环境影响不大。 5、生态环境影响分析 本项目对生态环境的影响主要表现在土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，施工期生态影响主要表现在施工造成水土流失。项目所在地人为开发程度较高，总的来说影响的程度和范围不大。 该项目在施工过程中，项目区征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，项目建设期间将产生新的水土流失。 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和回填，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（3月至7月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。 建筑物、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积后将会堵塞排水沟及排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；另一方面，随着建筑物的陆续建成，项目占地范围内不渗漏地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的雨水将增加接受水体的污染负荷。 为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： （1）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 （2）施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 （3）项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 （4）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 （5）在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 （6）如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 因此，在施工过程中尽量减少对项目区域范围内的植被破坏，合理安排施工时间和作业方式，通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高项目区域的植被覆盖率，尽可能的消除裸露地面，进一步减少水土流失。 由于施工期持续时间短，通过采取相应的水土流失防治措施，水土流失问题可以得到有效的控制。 二、营运期环境影响分析： 1、大气污环境影响分析 项目废气主要为备用柴油发电机废气、油烟废气、垃圾收集站臭味、实验室废气、汽车尾气。 （1）备用柴油发电机废气 拟设1组备用柴油发电机组，装机容量为500KW，每年产生的烟气量为127300Nm3，产生的污染物为SO2 25.6kg/a、NO2 21.5kg/a、烟尘 14.1kg/a，浓度为SO2 200mg/m3、NO2 168mg/m3、烟尘 110mg/m3。经排烟机通过专用排气烟道引至屋顶高空排放。 根据发电机的用途，其使用时间具有不确定性，主要在市政停电或暂时使用，使用几率很小，而且发电机以柴油为燃料，项目使用轻质柴油，含硫量较低(约0.2％)，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，所排大气污染物均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求,对大气环境影响不大。排气口的设置应远离进气口，设置在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动地方。 （2）油烟废气 餐饮产生的污染物主要为油烟。项目食堂可供5280人师生就餐，油烟挥发总量为950.4kg/a。建设单位采用运水烟罩+静电油烟的处理方式对项目食堂油烟进行处理，处理后高空排放的油烟浓度为1.36mg/m3，外排废气可达到《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GBl8483-2001）的2.0mg/m3限值要求。 同时，油烟废气排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。本项目经油烟净化后的油烟排放口边界水平间距与周围最近的环境敏感点距离均大于20m，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求（6.2.2经油烟净化后的油烟排放口与周边最近的环境敏感点距离不应小于20m；4.2.3项目边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m），油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），污染物排放量较小，且易于扩散，对周围环境空气的影响不大。 （3）垃圾收集站臭味 垃圾收集站产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。项目产生的生活垃圾采取袋化分类投放，设专用垃圾房与各建筑距离应大于10米，由于目前尚无涉及垃圾收集站与建筑物之间防护距离的标准或规定，根据人的嗅觉感官，一般距离10米左右时，对垃圾收集房的臭气感觉极弱。由于垃圾在收集站有一定的停留时间，在炎热天气下更易发酵变坏，发出恶臭。为了给项目区营造一个良好的环境，生活垃圾应由环卫部门按时将垃圾清走统一处理，不得让垃圾过夜，垃圾管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。通过以上措施可减少垃圾站散发臭气对周围大气环境的影响。 （4）实验室废气 学校实验室在实验过程中挥发的化学实验废气产生量极微小。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器。酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 （5）汽车尾气 停车场汽车尾气由于排入开放性的空间，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，并且在项目区道路两旁种植花草树木，组织好交通路线，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。 2、水环境影响分析 （1）外排废水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；厨房含油污水经隔油池+化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；实验室废水中和后通过市政管网进入神泉污水处理厂处理。外排水质应满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段三级标准的要求。 根据工程分析可知，建设项目所排综合废水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，排放浓度分别为6~9、194.1mg/L、126.24mg/L、86.71mg/L、25.57mg/L、3.93mg/L，能够满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段三级标准的要求（pH 6~9、CODCr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、NH3-N无要求、动植物油100mg/L）。 （2）评价等级确定 本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；厨房含油污水经隔油池+化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；实验室废水中和后通过市政管网进入神泉污水处理厂处理。污水排放量为1515m3/d（303000m3/a），污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。地表水环境评价工作等级判定依据如下： 表7-6 地表水环境评价工作等级参数选取表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水污染物排放量核算见下表7-9。

表7-7  废水类型、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别(a) | 污染物 种类(b) | 排放 去向(c) | 排放 规律(d) | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号(f) | 排放口设置是否符合要求(g) | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 | 污染治理设施名称(e) | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD 氨氮 SS BOD5 | 神泉污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 化粪池 | 化粪池 | 化粪池 | DW001 | 是 ☐否 | 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 厨房含油污水 | COD 氨氮 SS BOD5 动植物油 |  | 间歇排放 | 隔油池 + 化粪池 | 隔油池 + 化粪池 | 隔油+化粪池 |  |  |  |
| 3 | 实验室废水 | COD 氨氮 SS BOD5 |  | 间歇排放 | 中和池 | 中和池 | 中和 |  |  |  |
| a指产生废水工艺、工序或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入 江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污溉农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指去那边在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间接排放间流量稳定；间断排放排放期间流量不稳定，但有周期性规律，间断排放，排放间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理设施”等。 f排放口编号可按地方管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 G指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-8  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标(a) |  | 废水排放量/ （万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称(b) | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 116°19′38.35″ | 22°58′55.11″ | 30.3 | 神泉污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | - | 神泉污水处理厂 | CODCr | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 100 |

表7-9  废水污染物排放信息情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 194.10 | 0.294 | 58.81 |
|  |  | BOD5 | 126.24 | 0.191 | 38.25 |
|  |  | SS | 86.71 | 0.131 | 26.27 |
|  |  | 氨氮 | 25.57 | 0.039 | 7.75 |
|  |  | 动植物油 | 3.93 | 0.006 | 1.19 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 58.81 |
|  |  | BOD5 |  |  | 38.25 |
|  |  | SS |  |  | 26.27 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 7.75 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 1.19 |
| a指对应排放口须执行的国家或地方排放标准以及其他商定建设项目水污染物排放控制要求协议，据此确定的排放浓度限值。 |  |  |  |  |  |

3、噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和、厨房油烟机、排风机等设备噪声，噪声在65～78dB(A)之间。 （1）进出车辆交通噪声 项目建成营运后，应加强对进出车辆的管理。车辆噪声一般在60～65分贝，通过采取尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10～15分贝，再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，实现达标排放。 - 社会生活噪声 学校内正常情况下，教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，对周围环境影响较小。 - 设备噪声 项目建成营运后，主要设备噪声源为水泵、厨房油烟机，排风机等。噪声源强为65～78dB(A)之间。 主要污染防治措施： 学生活动、上下课铃声、广播等教学噪声为间歇噪声，建议不用高音喇叭，采用多个低音喇叭；风机等产生噪声的设备应采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，车辆出入口设置禁鸣标志。在采取以上措施后，项目噪声对周边环境不会产生明显影响。 4、固体废物影响分析 固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。由于厂区内固体废物种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类废物进行分类收集，按照废物的性质及主要成分采取下列几类措施进行处置： （1）危险废物 项目建成后全厂营运期产生的危险废物主要有废碱（编号为HW35）、废酸（编号为HW34）、隔油池产生的废油脂（HW09）、医疗固废（HW01），交由有资质单位处理。 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目拟建危险暂存间面积约25m2，项目危险废物暂存区建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单中的相关要求，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，要求危险废物用专用容器收集并置于暂存间内，贮放期间封闭危险废物暂存间，危险废物收集容器及时加盖。在正常情况下，危险废物贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。非正常情况下，容器破裂，地面防腐防渗层失效，导致危险废物污染地下水、土壤，对其造成不良影响。建设单位应加强管理，设置专员负责危险废物的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。 为了确保环境安全，本项目按《危险废物贮存污染控制标准》在厂内设置危险废物专用暂存库，不同种类的危险废物收集后分开暂存，贴好标签，并设有隔断，避免混放造成相互污染，增大回收处理处置的困难。库房地面设置防渗，墙壁防火处理，墙角设防溢流槽。按《危险废物贮存污染控制标准》相关规定：危险固体废物在室内堆存，做到防风、防雨、防晒；在固体废物存储站中不同种类的危险废物分开存放，并设有隔断；危险暂存间地面必须做好硬底化，建议在危险暂存间地面涂有大于2mm厚的环氧树脂防渗；固体废物暂存区设有雨水管网，防止雨水流到危险废物堆里。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物从实验室收集使用专用的容器及时存放入危险暂存间，不会发生散落、泄露等情况。 危险废物校外转运应委托有危险废物处理资质的单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报申报危险废物类型、产生量、处理处置方法等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 ③转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （2）一般固体废物 生活垃圾由环卫部门集中收集、统一处理；食堂的餐余垃圾应按照相关规定进行收集和处置；废包装容器交由供应商回收利用。 综合上述，本项目采取的固(液)体废弃物处理处置措施，安全有效，并且去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类类别，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 三、社会影响分析 1、项目对社会的影响分析 （1）对居民生活水平与生活质量的影响 项目的建设，能促进当地社会经济的发展，从而有利于促进居民收入水平的提高，这对提高当地居民的生活水平和生活质量有着积极的影响。项目投入使用后，能有效促地区的开发建设，丰富当地的文娱生活。 （2）对居民就业的影响 项目建设可为建筑材料供应商、工程承包商、工程设计、工程监理、运输业、信息业、商业、餐饮等带来一定的就业机会。 （3）对不同利益群体的影响 项目的建设，会提高与从事该项目建设与运营有关的材料供应商、设计、施工、监理、运输及建设用地区域商家等的收入。 （4）对弱势群体利益的影响 项目的建设，对项目所在地的老人、妇女、儿童、残疾人员等弱势群体不会产生负面影响。而项目有利于保障或促进当地的经济发展，增加政府的财政收入，从而使政府提高社会保障特别是对弱势群体的社会保障成为可能，从这个角度上项目对弱势群体有间接的正面影响。 （5）对当地文化、教育、卫生的影响 本项目的建设，工程技术人员、经营管理人员的频繁交流，有利于提高当地文化水平，对当教育会起到有利的促进作。同时，项目建设并可通过地区经济的发展促进当地的科学文化教育水平提高。 项目为文化教育功能，不会产生大的污染源，卫生方面也没有大的负面影响。 （6）市基础设施、服务容量和城市化进程的影响 项目的建成，对基础设施如交通道路、供水、供电等有一定的需求量，但就项目的总体规划来看，项目属于低碳经济的教育业，对城市基础设施、服务容量不会产生较大的影响。同时，项目建设符合当地的发展规划，对当地的城市化进程的有积极影响。 2、社会效益分析 （1）项目的建成有利于完善城市基础设施建设，促进城市建设的发展。 （2）项目的建成将带动周边地区的开发建设，实现周边土地、文化、景观、城市功能的整体扩展和社会经济等综合价值的增长。 3、社会评价结论 根据上述对项目的社会影响分析与互适性分析，项目建设对弱势群体和当地的社会、经济、文化、教育、卫生有着直接或间接的积极影响，项目与不同利益群体、当地组织机构和技术文化条件基本互相适应，不会产生大的社会矛盾。同时，本项目的建设，有利于水资源的合理开发利用，有利于物流业的发展，项目具有良好的社会效益。 四、外环境对项目影响分析 （1）汽车尾气 省道235紧邻项目东面，车流量较大，其产生的汽车尾气对本项目会产生一定影响。汽车尾气污染主要是一氧化碳、二氧化氮和碳氢化合物的污染。 为减少周边废气对本项目的影响，可在项目四周边界设置高密绿化隔离带，并种植对CO有较强的吸收能力的植物，种植一些能吸收NOx树种，如光叶石楠、南海桐等，沿路实施立体种植绿化隔离带以达到净化空气、消减噪声和美化环境的效果。 （2）道路扬尘 项目所在区域交通量大，由此产生的道路扬尘对项目会产生一定影响。应加强项目北侧临路边界的绿化建设，尽量减少道路扬尘对项目的影响。 （3）交通噪声 项目场址东侧的省道235日常交通噪声对项目日常教学产生的影响较小。 为保障项目有一个安静的教学、办公环境，本报告建议建设方对项目东侧的教学楼安装隔声窗，要求隔声窗隔声效果在25dB（A）以上。同时，建议加强项目区东侧的绿化，种植高大乔木，利用绿化降噪，最大限度降低交通噪声对教学楼的影响。 五、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起的厂（场）界外人群的伤害、环境质量影响的预测和防护作为评价工作重点。 （一）评价依据 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所用的原辅料涉及的风险物质为学校实验室化学试剂。 表7-10 本项目危险、有害物质的最大储存量 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 硫酸; 0.01（5L）; 10; 0.001. 硝酸; 0.01（5L）; 7.5; 0.0013. 盐酸; 0.003（2L）; 7.5; 0.0004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中： q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算本项目Q值为0.0027，Q＜1,环境风险潜势为I。 （二）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级依据如表6.6-2。 表7-11 评价工作等级划分依据 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （三）环境敏感目标概况 本项目周围的主要环境保护敏感目标见表3-4 和附图3。 （四）环境风险识别 对照风险评价附录B 中的危险物质进行判定，本项目运营过程中涉及危险物质为硫酸、硝酸、盐酸等物质，化学试剂储存量较小且低温保存在药品室中。 （五）环境风险分析 1、水环境风险分析 项目运营期间由于管理上的疏漏以及不可抗拒的意外事故(如停电)等均可造成污染物的事故排放。在非正常工况条件下，污染物的产生量往往会大大超过正常工况条件下的产生量，从而造成污染物超标排放，将对纳污水体将产生不同程度的环境污染。根据本项目生产工艺过程，结果工程类比调查，运营期间可能产生的风险事故类型包括以下几个方面： （1）停电造成污染物处理系统停止工作，致使污染物超标排放； （2）处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起事故排放； （3）管道破裂、容器倾倒引起的废物泄漏。 建设单位需严格加强污水处理的管理，确保污水治理设施正常运行，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。若出现非正常排放和事故排放情况，即将废水转入事故储水池。 2、大气环境风险分析 项目投入营运后，项目排放的废气正常排放时对周围空气环境质量影响不大，非正常排放时，对周围空气环境质量影响大大增加。 本项目的废气防治工作效果良好与否将直接成为周边环境空气质量保障的关键，建设单位必须在日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保管理工作，进一步加强清洁生产工作，杜绝事故排放，一旦发生非正常排放，需在最短时间内加以维修，待处理设施有效运转后恢复，以减少大气污染物的排放。 3、危险废物风险分析 本项目产生大量的危险废物。学校应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。所有危险固废应委托给具有处理资质的单位进行处理处置。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。当项目危险固废处置过程正常进行时，对周围环境影响不大。 4、应急处理措施 发生事故时，当班人员应向应急组织相关人员报告，同时应设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延。事故发生后，必须遵循“以人为本”的原则，迅速将人员转移出危险区。应急救援指挥人员到达现场后，应根据实际情况设置警戒线，并按事故应急救援预案的程序，启动预案，各职能人员立即开展工作。必要时应向政府相关部门报告和请求支援。 （1）火灾事故 ①先切断动力电源，并迅速通告有关人员，同时打电话报警。 ②在消防人员没有达到现场时，应使用适当的消防器材如：消防水、消防泡沫和灭火器材等，尽量减小和阻止火灾的蔓延和扩大。 ③应根据不同的火灾种类采用不同的灭火器材，若电气设备发生火灾时，应先切断电源，然后用二氧化碳、干粉灭火，若一般可燃物发生火灾时，可迅速用泡沫灭火器、干粉或大量水灭火。 ④接报警后，应急小组人员应迅速赶到火灾现场，按预定的应急救援措施组织人员处理事故。 ⑤应组织人员疏散，禁止无关人员和车辆进出，查清是否有人被大火围困，并及时抢救伤员。 ⑥由于易燃物燃烧时会分解出一部分对人体有害的毒性气体，在灭火时，特别是位于下风向的人员，必须采取必要的安全防护措施，以防中毒。 （2）物料泄漏 ①疏散有关人员、隔离污染区。 ②对于易燃、易爆泄漏物在清除之前必须切断火源。 ③在物料泄漏区域应设置相应的警戒区，无关人员、机动车辆不得靠近。泄漏时应迅速撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏，用活性炭或其他惰性材料吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。应利用位差或油泵等设施转移收集，同时应设置围堤或挖坑，以防止外流蔓延。 （3）中毒事故 ①急救 及时将中毒者撤离高浓度环境，移至空气新鲜流通处，彻底换下被污染的衣服，用温肥皂水清洗中毒患者体表。必要时施以人工呼吸，给予输氧。并应及时送医院抢救、治疗。 ②患者转运及转运中的救治方案医疗救护组成员将受伤人员放入担架；迅速抬进本厂预先准备的应急救援车辆；或者医疗机构的救护车；保护受伤者的受伤部位，防止感染；如呼吸困难，给氧呼吸。 ②入院前和医院救治机构确定及处置方案 如发生人员受伤事故，应及时通知当地报警中心(拨打120)；如医院派救护车，则应确定接应伤员的地点；医疗救护组人员将伤者抬至厂区大门口，交由医院救护人员进行处理及救护工作；如本厂用车辆直接将伤者送往医院，则应告知医院急救部门，做好接车和抢救伤员的准备。车辆到达医院后，医疗救护组人员将伤者迅速抬到急救室，由医院救治。 建设项目环境风险简单分析内容见表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 揭阳理工学院首期工程项目. 建设地点; （广东）省; （揭阳）市; （/）区; （惠来）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 116°19′17.3″; 纬度; 22°58′51.49″. 主要危险物质及分布; 对照风险评价附录B中的危险物质进行判定，本项目运营过程中涉及危险物质为硫酸、硝酸、盐酸等物质，化学试剂储存量较小且低温保存在药品室中。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏的化学试剂易导致对周边大气环境和水环境的污染。. 风险防范措施要求; （1）实验室内禁止吸烟、禁止明火，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。 （2）要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度。在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，本项目的事故对周围的影响是可以接受的。. 六、环境管理 （1）环保组织机构 环境管理应根据建设单位的特点与主要环境因素，依据相关法律法规，执行具体的方针、目标和实现方案；结合建设单位组织结构的特点，由主要领导负责，规定环保部门和其他部门以及员工承担相应的管理职责、权限和相互关系，并予以制度化，使之纳入建设单位的日常管理中，环保组织机构应设有组长和副组长共同承担责任。 （2）环保组织机构各级成员岗位职责 组长：校方是校区环境保护的第一负责人，对校区环境保护工作负全面责任，主要职责如下： ①贯彻执行环境保护的法律、法规、制度和标准； ②确保环保资金的投入； ③批准环境保护管理制度、技术规程、技术措施计划和长远规划； ④批准重大环境保护整改技术措施； ⑤抓好环保设施、危险源和隐患整改和监控工作。 ⑥抓好企业环境保护的教育培训工作。 副组长：分管安全环保工作的校区领导对分管范围内的环境保护工作负责，对分管范围内的环境保护工作负有监管职责，主要职责如下： 分管范围内监督落实好上级环境保护主管部门下发的环境保护行政指令，确保每一个行政指令得到贯彻落实； ②负责组织开展好校区在建、新建、改建和扩建项目的环境影响评价和环保设施的竣工验收工作，监督环保设施的“三同时”工作； ③审查校区编制的年付环境保护技术措施计划，并督促技改工程的实施； ④组织编制校区环境事故应急救援预案，审查预案，并抓好预案的演练工作； ⑤组织开展环保设施的检查和污染源排放监测工作，掌握污染物排放指标，发现污染物超标时，及时采取对策并督促整改； ⑥定期召开环境保护工作会议，分析环境保护动态，及时研究解决环境保护工作中出现的问题； ⑦抓好分管范围内环境保护检查工作，确保设备、设施、装置处于完好状态。 （3）环境管理制度 为保证环境保护设施的正常运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度： 岗位责任制度：按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签订环保管理责任书。 检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。 培训教育制度：对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。 七、环境监测计划 根据该项目特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）建设单位应委托环境监测部门定期对产生的废水、废气和厂界噪声进行监测。 （2）定期向环境管理部门上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》监测要求对项目各项污染源进行日常监测，监测点位、监测项目和监测频率见表7-13。 表7-13 污染源常规监测方案 项目; 监测制度. 监测布点; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界上下风向; 硫酸雾、HCl、NO2; 半年一次. 废水; 废水总排口; COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油; 每季度一次. 噪声; 边界外1m及附近敏感点; 等效连续A声级; 每季度一次. 固废; 校区内固废种类、产生量、去向; 生活垃圾、一般固废、危险废物; 做好日常记录. 八、竣工验收“三同时” 表7-14 建设项目污染防治及生态恢复“三同时”措施（验收）汇总表 项目 阶段; 类别; 防治措施; 预期效果; 投资估算（万元）. 施工期; 水污染源; 冲厕污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油处理，施工废水经隔油、沉淀处理后清水回用; 综合利用，不排放; 20. 大气污染源; 设置洒水设备等; 最高点颗粒物≤1.0mg/m3; 10. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾等收集清运; 不直接排入环境; 8. 噪声; 低噪声设备，控制时段施工; 不造成明显影响; 5. 生态恢复; 加强施工管理，进行生态恢复; 减小对环境影响; 7. 营运期; 水污染源; 生活污水; 化粪池处理; 执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段三级标准; 50. 厨房含油污水; 经隔油池+化粪池处理. 实验室废水; 中和处理. 大气污染源; 实验室 废气; 加强通风; 减小对环境影响; 20. 油烟废气; 油烟净化器+烟囱. 汽车尾气; 加强自然通风，加强绿化等措施. 垃圾收集站臭味; 垃圾收集点日产日清，并做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带. 备用发电机废气; 专用排气烟道. 固体废物; 废包装容器; 交由供应商回收利用; 减量化、资源化、无害化; 7. 生活垃圾; 环卫部门逐日清运处理. 餐厨垃圾; 食堂的餐余垃圾应按照相关规定进行收集和处置. 医疗固废; 交有资质的单位统一处理. 危险废物; 交有资质的单位处理处置. 噪声; 进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和厨房油烟机、排风机噪声; 采用多个低音喇叭。风机等产生噪声的设备应采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，车辆出入口设置禁鸣标志; 减小对环境影响; 5. 环境管理; 环境管理体系、制度、文件、机构设置、人员配置，必要的监测设备; 开展日常管理，落实专人专职管理，加强设备巡查，及时维修，配备例行监测设备执行营运期环境监测; --; 3. 环保投资总额; 135.

#### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水降尘和运输车辆采用密闭车斗等 | 达到（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 |
|  |  | 施工机械废气、机动车尾气 | CO、THC、NOx | 选用先进环保的柴油 | 减轻废气、尾气等污染。 |
|  |  | 装饰装修废气 | 有机废气 | 选择无毒或低毒的环保涂料 | 减轻废气、尾气等污染。 |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 冲厕污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油处理 | 经处理达到GB/T18920-2002中“城市绿化”标准 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀处理后清水回用 | 经处理达到GB/T18920-2002后回用洒水降尘。 |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 全部清运到渣土、余泥堆放场，废油漆、废涂料及其内包装物等定期交送有资质的专业部门处置。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 噪 声 | 推土机、装载机、挖掘机、打桩机、空压机、振捣棒等在作业时将产生机械噪声 | 噪声 | 合理安排施工时间，合理布局，将高噪声的机械设备布置在远离敏感点的地方，对施工车辆加强管理 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 营运期 | 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）排放标准 |
|  |  | 实验室 | 无机废气 | 排风机 | 减少对环境影响 |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 加强自然通风，加强绿化等措施 |  |
|  |  | 垃圾收集站 | 恶臭 | 垃圾收集日产日清，并做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带 |  |
|  |  | 发电机房 | SO2、NOx、烟尘 | 通过专用排气烟道引至屋顶高空排放 |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池处理 | 执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段三级标准 |
|  |  | 厨房含油污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经隔油池+化粪池处理 |  |
|  |  | 实验室废水 | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 中和处理 |  |
|  | 固体废物 | 废包装容器 |  | 交由供应商回收利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门逐日清运处理 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 按照相关规定进行收集和处置 |  |
|  |  | 医疗固废 |  | 交有资质的单位统一处理 |  |
|  |  | 危险废物 |  | 交有资质的单位处理处置 |  |
|  | 噪声 | 进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和厨房油烟机、排风机噪声 |  | 采用多个低音喇叭。风机等产生噪声的设备应采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，车辆出入口设置禁鸣标志 | 减小对环境影响 |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期的其他影响主要体现在交通运输影响和生态影响。项目建成后，校区内外应尽量充分利用空地栽种多种观赏植物，一方面能形成立体花木隔音屏障，增强降噪效果；另一方面还可抗污染，吸附粉尘，美化生产生活环境。 |  |  |  |  |  |

#### 全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 本项目于2019年**月**日在网上（XXXXXXXXXXXXXXX）进行了全本公示，在公示的期间内（2019年**月**日-**月**日），建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，公告照片可如下图所示。 本项目建设单位需承诺，项目在营运期间出现环境问题投诉时，项目将及时停业整改环保措施，直至消除对环境敏感点的不良影响，未消除不良影响的情况下不进行运行。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在营运期间对居民生活及环境的影响，本项目在公示的过程中，未收到反馈回来的意见。

#### 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为揭阳理工学院首期工程项目，位于揭阳市惠来县滨海新区粤东新城，由揭阳市粤东新城城市建设局建设。学校首期规划设置建设8个教学主体学院和1个工业研究院。总投资100000万元，占地面积200000平方米。 2、产业政策相符性分析 项目建成后作为高等院校。项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业[2008]334号）中的鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，也不属于《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014 年本）》（粤发改产业[2014]210号）中鼓励类、限制类、禁止类。 因此，项目符合国家及地方有关产业政策。 3、环境质量现状 地表水：本项目污（废）水进入神泉污水处理厂处理，处理达标后外排神泉港区，根据揭阳市生态环境局于2019年4月9日发布的《揭阳市环境质量报告书 （二O一八年度公众版）》可知，2018年揭阳市近岸海域水质较好，水质状况与上年基本持平。神泉港区二类功能区符合《海水水质标准》（GB3097-1997）Ⅱ类水质，水质状况均为优，各项目年均值及监测值均达标。 环境空气：根据《揭阳市环境质量报告书（二O一七年度公众版）》，2017年揭阳市属于达标区。 噪声：监测结果表明，建设项目沿线区域昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类评价标准[昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）]的限值要求，区域噪声环境质量良好。 4、施工期环境影响分析结论 （1）废水排放环境影响分析 施工期间污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工废水。 施工期生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS和NH3-N等。其中冲厕污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油处理后，用于周边林地浇灌，不外排，不会对周围环境造成明显影响。 施工废水主要是施工机械洗涤水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑等，该废水污染物为SS、石油类，该部分废水先经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。 （2）大气环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为运输车辆及一些动力设备运行产生的NOx、CO和HC等大气污染物。在采取洒水压尘等措施后，施工扬尘不会对周边各敏感点产生明显的影响。 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，由于排放量不大，所以对当地环境空气质量造成的影响是可接受的。 装饰装修废气其主要污染物包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。装修过程中，较难估计装修材料使用量，在此只作定性分析，一般情况下，刚装修完毕，如不加强室内通风换气，室内空气很难达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的要求。 （3）施工期对周边环境的噪声影响是暂时的，随着施工期的结束，其对周边环境的不利影响随之结束。 建设单位应采取合理安排施工时间、施工进行合理布局及隔声、减振等各种有效治理措施，并严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)中的规定，则该项目施工期不会对周围环境造成明显影响。 （4）固废环境影响分析 项目施工期生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一运至垃圾处理场卫生填埋，对环境影响不大。建筑垃圾中的无机垃圾进行填埋处理。建设后期所产生的装修垃圾中含有废油漆、有机溶剂、装修材料的边角废料等，应与其他垃圾分开收集处理。对周边环境无影响。 （5）生态环境影响分析 施工中采取临时防护措施，建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化。因此，本项目对生态环境的影响不大。 5、营运期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 实验室废气：实验室产生的废气量较小，经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 汽车尾气：停车场采用加强自然通风和多种植绿化等措施，减少对大气环境的影响。 厨房油烟：采用运水烟罩+静电油烟的处理方式对项目食堂油烟进行处理后引至高空排放。 垃圾收集站恶臭：垃圾收集站日产日清，并做好隔离措施，周围密植绿化带。 发电机房废气：经排烟机通过专用排气烟道引至屋顶高空排放。所排大气污染物均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求,对大气环境影响不大。 - 地表水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；厨房含油污水经隔油池+化粪池处理后，通过市政管网进入神泉污水处理厂处理；实验室废水中和后通过市政管网进入神泉污水处理厂处理。外排水质满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二类污染物第二时段三级标准的要求。对周边水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 项目噪声主要为进出车辆交通噪声、教学生活噪声、社会噪声、广播噪声和、厨房油烟机、排风机等设备噪声。学生活动、上下课铃声、广播等教学噪声为间歇噪声，建议不用高音喇叭，采用多个低音喇叭；风机等产生噪声的设备应采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施，车辆出入口设置禁鸣标志。在采取以上措施后，项目噪声对周边环境不会产生明显影响。 （4）固体废物影响分析 项目生活垃圾经集中收集交环卫部门逐日清运，餐厨垃圾收集后交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理，废油脂收集后交由具有严控废物处理资质的单位及时清运处理，危险废物按照相关规定定期交由有资质的单位回收处理。通过采取上述措施，项目运营产生的固体废物不会对环境造成危害。 6、总量控制指标及来源分析 （1）水污染物排放总量控制指标： 项目废水纳入神泉污水处理厂纳污范围，总量在污水厂的总量中调剂，不推荐申请水污染物总量指标。 （2）大气污染物排放总量控制指标： 项目营运过程中废气污染主要为少量汽车尾气、实验室废气、厨房油烟废气及发电机废气；由于该区域日常供电稳定，发电机使用频率低，主要为定期的运行维护。根据本项目所产生的污染物的具体情况及特征，无需申请大气污染物总量控制指标。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》【HJ964-2018】附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于IV类类别，根据导则中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 8、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》【HJ610-2016】附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类地下水环境影响评价项目类别，可不开展地下水环境影响评价工作。 9、公众参与调查结论 10、综合结论 揭阳理工学院首期工程项目符合国家及广东省的产业政策要求，选址合理。项目施工期和营运期产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，严格执行“三同时”制度，则项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。 综上所述，该项目选址合理，在落实以上防治措施条件下，可以使该项目对环境的影响减小到最低程度，从环保角度看该项目的建设是可行的。 二、建议 1、本项目环保设施与主体工程应“同时设计，同时施工、同时投产”，并在运作过程中加强管理，确保污染治理措施全部落实和正常运转。 2、统筹规划、合理布局，采取有效的防治措施，减少本项目噪声源对周围环境的影响。同时要尽量购置低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保8小时连续工作时间内，工作环境的声级值低于85dB(A)。 3、加强全过程的环保管理，提高全体职工的环保意识，堵塞污染漏洞，确保各项污染物达标排放，避免造成污染扰民事件。 4、加强学校绿化，合理布置绿化带，同时增加物种的多样性，减少项目建设对区域生态环境的破坏。

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 环境现状监测点位布点图 附图3 项目周边环境保护目标示意图 附图4 项目平面布局示意图 附图5 项目与当地生态红线位置关系图 附件1 委托书 附件2 选址意见的函 附件3 选址意见的复函 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。