广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司装配式建筑材料生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月19日，广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司组织验收监测单位广东海能检测有限公司、环保设施设计、施工单位广东源生态环保工程有限公司等单位及专业技术专家组成了验收工作组，根据广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司装配式建筑材料生产项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于揭阳市普侨区南部工业园区西区（原九山），项目主要从事生产、销售装配式建筑材料等，建成后预计年产钢架柱17000吨、钢架梁18000吨、钢筋桁架楼层板100万m2。项目占地面积35000平方米，建筑面积20000平方米，项目总投资1500万元，环保投资为100万元。项目分二期进行建设，其中一期总投资200万元，年产钢架柱7000吨、钢架梁6000吨；二期拟投资1300万元，年产钢架柱10000吨、钢架梁12000吨、钢筋桁架楼层板100万m2。

现项目一期、二期主体工程均已全部竣工，年产钢架柱17000吨、钢架梁18000吨，由于企业发展及市场因素等原因，不进行钢筋桁架楼层板的生产。各项污染治理措施已按照环评批复要求落实到位，项目总投资额为1500万元，其中环保投资为100万元。

建设内容和规模：

项目主要工程内容明细一览表

| 类别 | 名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开料区1 | 面积600m2，主要用于开料 |  | 一期 |
|  | 机加工区1 | 面积1000m2，主要用于机加工 |  |  |
|  | 装配区1 | 面积1800m2，主要用于装配 |  |  |
|  | 喷漆车间 | 手动喷漆车间，面积200m2；主要用于半产品喷漆 |  |  |
|  | 开料区2 | 面积800m2，主要用于开料 |  | 二期 |
|  | 机加工区2 | 面积1200m2，主要用于机加工 |  |  |
|  | 装配区2 | 面积2000m2，主要用于装配 |  |  |
|  | 楼层板焊接区 | 面积600m2，主要用于楼层板产品焊接 |  |  |
|  | 机加工区3 | 面积200m2，主要用于楼层板产品机加工 |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于厂区西北侧生产厂房内，面积100m2，用于员工办公 |  | 一期 |
| 仓储工程 | 油漆材料仓库 | 位于车间内，占地面积60m2，主要用于油漆储存 |  | 一期 |
|  | 半成品区 | 位于车间内，占地面积100m2，主要用于半成品存放 |  | 一期 |
|  | 成品区1 | 位于车间内，占地面积500m2，主要用于机加工后成品储存 |  | 一期 |
|  | 成品区2 | 位于车间内，占地面积500m2，主要用于机加工后成品储存 |  | 二期 |
|  | 成品区3 | 位于车间内，占地面积600m2，主要用于喷漆后成品储存 |  | 一期 |
| 公用工程 | 配电系统 | 当地供电局供应 |  | 一期 |
|  | 供水系统 | 市政自来水厂提供 |  | 一期 |
|  | 排水系统 | 雨污分流制 |  | 一期 |
| 环保工程 | 废水治理系统 | 喷漆喷淋废水处理设施 |  | 一期 |
|  | 废气处理系统 | 喷漆废气 | 1套“伸缩喷漆房收集+水帘柜+高压旋流塔+UV光解+活性炭吸附”，处理效率为90% | 一期 |
|  |  | 抛丸废气 | 经袋式除尘器收集处理后通过水滤箱降尘后呈无组织排放于密闭除尘间内 | 一期 |
|  |  | 焊接烟气 | 采用移动式焊烟净化器处理后在厂房内无组织排放 | 一期 |
|  | 危废暂存间 | 一间，面积20m2，喷漆车间西南侧 |  | 一期 |

项目主要设备一览表

| 序号 | 生产设备 | 型号 | 一期数量 | 二期数量 | 合计 | 所在工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX1-500 | 4套 | 4套 | 8套 | 焊接 |
| 2 | 二氧化碳焊机 | NBC-630（奥太） | 5台 | 10台 | 15台 | 焊接 |
| 3 | 埋伏焊接机 | LMHA-5000 | 2台 | 2台 | 4台 | 焊接 |
| 4 | 数控火焰切割机 | CNC/GD-6000 | 1台 | 1台 | 2台 | 下料 |
| 5 | 闸式剪板机 | QC11Y-20X2500 | 1台 | 1台 | 2台 | 造型 |
| 6 | 叉车 | / | 1部 | 2部 | 3部 | - |
| 7 | 冲床 | 200T | 1台 | 2台 | 3台 | 造型 |
| 8 | 气刨焊机 | 800A奥太 | 1台 | 3台 | 4台 | 焊接 |
| 9 | 气动喷涂机 | PQP6032A-F877 | 1台 | 1台 | 2台 | 喷涂 |
| 10 | 空压机 | GB55-8 | 1台 | 4台 | 5台 | 焊机 |
| 11 | 数控平板钻 | CDMP2016 | 1台 | 1台 | 2台 | 造型 |
| 12 | 矫正机 | HYJ-60A | 1台 | 1台 | 2台 | 矫正 |
| 13 | 组立机 | HG-1800 | 1台 | 1台 | 2台 | 组装 |
| 14 | H型钢抛丸机 | Q1824-10 | 1台 | 0台 | 1台 | 抛丸 |
| 15 | 等离子切割机 | / | 1台 | 1台 | 2台 | 下料 |
| 16 | 火焰切割小车 | 100型 | 2台 | 2台 | 4台 | 下料 |

（二）建设过程及环保审批情况

环保审批情况：2019年8月，广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司委托天津天祥达环境科技有限公司编制完成了《广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司装配式建筑材料生产项目环境影响报告表》， 并于2019年12月23日取得揭阳市生态环境局的批复（揭市环（普宁）审[2019]33号）。2021年9月6日完成固定污染源排污登记（回执编号：91445281MA51MRL719001W），环保设施于2021年9月与主体工程同时建成并投入试运行。

（三）投资情况

项目总投资1500万元，其中环保投资100万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为项目的建设内容及配套建设的环境保护设施等。具体验收范围见下表。

表1   项目验收内容情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 项目位于揭阳市普侨区南部工业园区西区（原九山），项目主要从事生产、销售装配式建筑材料等，建成后预计年产钢架柱17000吨、钢架梁18000吨、钢筋桁架楼层板100万m2。项目占地面积35000平方米，建筑面积20000平方米，项目总投资1500万元，环保投资为100万元。项目分二期进行建设，其中一期总投资200万元，年产钢架柱7000吨、钢架梁6000吨；二期拟投资1300万元，年产钢架柱10000吨、钢架梁12000吨、钢筋桁架楼层板100万m2。 | 本项目位于揭阳市普侨区南部工业园区西区（原九山），中心地理坐标（东经：115°58'41.84"，北纬：23°19'32.80"），项目主要从事生产、销售装配式建筑材料等，建成后预计年产钢架柱17000吨、钢架梁18000吨、钢筋桁架楼层板100万m2。项目占地面积35000平方米，建筑面积20000平方米，项目总投资1500万元，环保投资为100万元。项目分二期进行建设，其中一期总投资200万元，年产钢架柱7000吨、钢架梁6000吨；二期拟投资1300万元，年产钢架柱10000吨、钢架梁12000吨。由于企业发展及市场因素等原因，不进行钢筋桁架楼层板的生产。 |
| 污染防治设施和措施 | 1、废水：严格落实水污染防治措施。生活污水依托揭阳市凯递技术开发有限公司生活污水处理设施进行处理，处理达标后回用于凯递公司厂区内绿化灌溉，不外排；远期应考虑将生活污水纳入所在区域城镇污水处理厂管网。项目生产废水主要为喷淋废水，经收集混凝沉淀处理后回用于喷淋塔，不外排。合理规划防渗区域，并采取严格防治措施，防止污染土壤、地下水等环境。 生产废水执行《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1993-2005)中“洗涤用水”标准的要求。 | - 项目生活污水依托揭阳市凯递技术开发有限公司生活污水处理设施进行处理，处理达标后回用于凯递公司厂区内绿化灌溉，不外排，已与凯递公司签订生活污水依托协议；项目生产废水主要为喷淋废水，经收集混凝沉淀处理后回用于喷淋塔，不外排。项目已合理规划防渗区域，并采取严格防治措施，防止污染土壤、地下水等环境。 生产废水经混凝沉淀处理可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1993-2005)中“洗涤用水”标准的要求。 |
|  | 2、废气：严格落实大气污染防治措施。营运期废气主要来自焊接工序、喷漆工序、抛丸工序。对焊接烟尘采用移动式焊烟化器处理；抛丸工序产生的粉尘经袋式除尘器收集处理后通过不低于15米高的排气筒排放；建设伸缩喷漆房，对喷漆过程产生的工艺废气进行集中收集，通过水帘柜、高效喷淋塔喷淋，再经UV光解+活性炭吸附处理装置净化处理后通过不低于15米高的排气简排放。 项目喷漆工序产生的有机废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1中第时段最高允许排放浓度限值及表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。 | 2、本项目严格落实了大气污染防治措施。营运期废气主要来自焊接工序、喷漆工序、抛丸工序。对焊接烟尘采用移动式焊烟化器处理；根据抛丸粉尘产生及收集特点，抛丸粉尘经袋式除尘器收集处理后通过水滤箱降尘后呈无组织排放于密闭除尘间内；项目建设伸缩喷漆房对喷漆过程产生的工艺废气进行集中收集，通过水帘柜、高效喷淋塔喷淋，再经UV光解+活性炭吸附处理装置净化处理后通过15米高的排气简排放。 项目喷漆工序产生的有机废气排放可达广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1中第时段最高允许排放浓度限值及表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求；颗粒物排放可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。 |
|  | - 噪声：严格落实噪声污染防治措施。营运期噪声源主要来自冲床、切割机等设备，应采用先进低噪声设备，对噪声较大的设备设置减振隔声装置，降低噪声源强；做好设备的维护管理，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生，并在厂界边界设置砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等，确保厂界噪声达标。 - 营运期噪声执行《エ业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 3、本项目营运期噪声源主要来自冲床、切割机等设备，项目采用先进低噪声设备，对噪声较大的设备设置减振隔声装置，降低噪声源强；做好设备的维护管理，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生，并在厂界边界设置砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等，确保厂界噪声达标。 通过采取以上措施，基本可确保本项目厂界外1m处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
|  | 4、固体废物：加强固体废物污染防治工作。按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物(金属边角料、金属碎屑及抛丸废气收集的尘渣)、危险废物(废矿物油、含油废抹布、废弃包装物容器、废漆渣、废活性炭和废水处理污泥等)。生活垃圾分类收集后定点存放，由环卫部门统一清运处理；一般工业固体废物应综合利用或合理处理处置。项目应按规范建设危险废物的临时贮存场所和收集装置，强化危险废物规范化管理，委托具有相应危险废物经营许可证的单位进行回收处置，建立健全管理台账，避免危险废物流失。 固体废物管理应遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)；危险废物管理应遵照《国家危险废物管理名录》(2016版)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及2013年修改单)；《危险废物转移联单管理办法》等要求。 | 4、本项目固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。由于厂区内固体废物种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类废物进行分类收集，项目在厂区内设有一般固废暂存库和危险废物暂存间。按照废物的性质及主要成分采取下列几类措施进行处置： （1）危险废物 本项目按《危险废物贮存污染控制标准》在厂内设置危险废物专用暂存库，项目营运期产生的危险废物主要有废矿物油、含油废抹布、废弃包装物容器、废漆渣、废活性炭和废水处理污泥等，不同种类的危险废物收集后分开暂存，贴好标签，并设有隔断，避免混放造成相互污染，增大回收处理处置的困难。库房地面设置防渗，墙壁防火处理，墙角设防溢流槽。 按《危险废物贮存污染控制标准》相关规定：危险固体废物在室内堆存，做到防风、防雨、防晒；在固体废物存储站中不同种类的危险废物分开存放，并设有隔断；存储站地面涂有大于2mm厚的环氧树脂防渗；固体废物存储站设有雨水管网，防止雨水流到危险废物堆里。 危险废物均委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司进行安全处置。 （2）一般固体废物 一般工业固废包括金属边角料、金属碎屑及抛丸废气收集的尘渣，收集存储于一般固废暂存库房内，定期交回收单位回收处理。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。 综合上述，本项目采取的固（液）体废弃物处理处置措施，安全有效，并且去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。 |
| 环境风险防范 | 强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强管道及污染防治设施的管理和维护，制订有效的环境风险事故防范和应急预案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力，建设足够容积的事故应急池，配备必要的事故防范和应急设备，防止风险事故等造成环境污染。制订落实项目污染防治监测计划，确保周边环境安全。 | 项目已制订有效的环境风险事故防范和应急预案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力，项目利用原喷漆废气地下收集沟作为事故应急池使用（容积50m3），可满足应急要求。 |
| 总量控制要求 | 项目主要污染物排放总量控制指标：VOCs0.642吨/年，该总量来源于普宁市兆丰塑料缆绳有限公司关停项目。 | 主要污染物VOCs排放量为0.18吨/年，符合揭阳市生态环境局普宁分局总量控制要求。 |

二、工程变动情况

（1）项目实际建设不进行钢筋桁架楼层板的生产。

（2）经现场检查，抛丸工序产生的粉尘具有颗粒粒径较大，容易沉降的特点，抛丸粉尘经袋式除尘器收集处理后通过水滤箱降尘后呈无组织排放于密闭除尘间内，基本不会对周围环境造成影响，无需配套15米排气筒高空排放。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水依托揭阳市凯递技术开发有限公司生活污水处理设施进行处理，处理达标后回用于凯递公司厂区内绿化灌溉，不外排；远期应考虑将生活污水纳入所在区域城镇污水处理厂管网。项目生产废水主要为喷淋废水，经收集混凝沉淀处理后回用于喷淋塔，不外排。

生产废水经混凝沉淀处理可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1993-2005)中“洗涤用水”标准的要求。

（二）废气

项目营运期废气主要来自焊接工序、喷漆工序、抛丸工序。焊接烟尘采用移动式焊烟化器处理后无组织排放；根据抛丸粉尘产生及收集特点，抛丸粉尘经袋式除尘器收集处理后通过水滤箱降尘后呈无组织排放于密闭除尘间内；项目建设伸缩喷漆房对喷漆过程产生的工艺废气进行集中收集，通过水帘柜、高效喷淋塔喷淋，再经UV光解+活性炭吸附处理装置净化处理后通过15米高的排气简排放。

项目喷漆工序产生的有机废气排放可达广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1中第时段最高允许排放浓度限值及表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求；颗粒物排放可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声

本项目营运期噪声源主要来自冲床、切割机等设备，项目采用先进低噪声设备，对噪声较大的设备设置减振隔声装置，降低噪声源强；做好设备的维护管理，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生，并在厂界边界设置砖砌实体围墙、种植树木、设置绿化带等，确保厂界噪声达标。

通过采取以上措施，基本可确保本项目厂界外1m处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）固废

本项目固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。由于厂区内固体废物种类复杂、污染性质不同，因此需要对各类废物进行分类收集，项目在厂区内设有一般固废暂存库和危险废物暂存间。按照废物的性质及主要成分采取下列几类措施进行处置：

（1）危险废物

本项目按《危险废物贮存污染控制标准》在厂内设置危险废物专用暂存库，项目营运期产生的危险废物主要有废矿物油、含油废抹布、废弃包装物容器、废漆渣、废活性炭和废水处理污泥等，不同种类的危险废物收集后分开暂存，贴好标签，并设有隔断，避免混放造成相互污染，增大回收处理处置的困难。库房地面设置防渗，墙壁防火处理，墙角设防溢流槽。

按《危险废物贮存污染控制标准》相关规定：危险固体废物在室内堆存，做到防风、防雨、防晒；在固体废物存储站中不同种类的危险废物分开存放，并设有隔断；存储站地面涂有大于2mm厚的环氧树脂防渗；固体废物存储站设有雨水管网，防止雨水流到危险废物堆里。

危险废物均委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司进行安全处置。

（2）一般固体废物

一般工业固废包括金属边角料、金属碎屑及抛丸废气收集的尘渣，收集存储于一般固废暂存库房内，定期交回收单位回收处理。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

综合上述，本项目采取的固（液）体废弃物处理处置措施，安全有效，并且去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范：项目做好对车间、废气治理设施、危废间等的地面硬化、防渗、防漏工作，可以有效地防止对地下水造成污染，项目已制订有效的环境风险事故防范和应急预案，同时配备了必要的事故防范设施，利用原喷漆废气地下收集沟作为事故应急池使用（容积50m3），可以有效附防止风险事故等造成的环境污染。

（六）总量控制

项目主要污染物VOCs排放量为0.18吨/年，符合揭阳市生态环境局普宁分局总量控制要求。

四、环境保护设施验收监测结论

项目主要环保设施有生产废水处理设施，废气处理设施，噪声隔声降噪措施等。建设单位安排专门的环境安全管理人员对上述环保设施定期维护，各环保设施均正常运行。

广东海能检测有限公司于2021年8月12日~13日连续两日对本项目进行了现场监测，验收期间，项目试运行生产，主要设备均处于正常工作状态，工况负荷达到75%，根据验收监测报告，主要结果如下：

1、废水：生产废水经混凝沉淀处理可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1993-2005)中“洗涤用水”标准的要求。

2、废气：本项目营运期废气主要来自焊接工序、喷漆工序、抛丸工序。

焊接烟尘采用移动式焊烟化器处理后无组织排放；根据抛丸粉尘产生及收集特点，抛丸粉尘经袋式除尘器收集处理后通过水滤箱降尘后呈无组织排放于密闭除尘间内；项目建设伸缩喷漆房对喷漆过程产生的工艺废气进行集中收集，通过水帘柜、高效喷淋塔喷淋，再经UV光解+活性炭吸附处理装置净化处理后通过15米高的排气简排放。

项目喷漆工序产生的有机废气排放可达广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1中第时段最高允许排放浓度限值及表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求；颗粒物排放可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3、噪声：噪声排放符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废：项目产生的危险废物均委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司进行安全处置；一般固体废物分类收集存储于一般固废暂存库房内，库房进行水泥固化防渗并封闭，定期交回收单位回收处理。生活垃圾袋装后集中存放在厂内垃圾桶内，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

5、总量控制

项目主要污染物VOCs排放量为0.18吨/年，符合揭阳市生态环境局普宁分局总量控制要求。

综上，本项目环境保护设施调试效果较好。

五、工程建设对环境影响

根据验收监测结果可知，项目废水、废气、噪声均能满足验收标准要求，固体废物环保设施基本落实了环评及其批复文件的要求，对环境影响较小。

六、验收结论

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函〔2017〕1945号），验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，验收组认为建设项目环保设施基本落实了环评及其批复文件的要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、切实做好项目的环境保护管理工作，加强各项环保设施的日常维护与管理，确保处理设施正常运行，落实废水回用处理措施，废气、噪声等各项污染物持续稳定达标排放；按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作，并做好危险废物的收集、分类贮存、合法转移工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。

2、按照《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函〔2017〕1945号）要求，及时主动公开竣工环保验收信息，完成全国建设项目竣工环境保护验收信息平台信息录入。

八、验收人员信息

验收组成员名单

|  | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司 |  |  |  |
| 验收监测单位 | 广东海能检测有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计、施工单位 | 广东源生态环保工程有限公司 |  |  |  |
| 专家 | 揭阳市废物污染控制中心 |  |  |  |
| 专家 | 广东省揭阳生态环境监测站 |  |  |  |
| 专家 | 广东源生态环保工程有限公司 |  |  |  |

广东奥钢装配式建筑科技发展有限公司

2021年9月19日